НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Ігоря Сікорського»

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ

КАФЕДРА КОНСТРУЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________  Лисенко О.М.

(підпис)                (ініціали, прізвище)

“___”_____________20__р.

## Дипломний проект

на здобуття ступеня бакалавра

зі спеціальності     6.050902 РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ

(код та назва напряму підготовки або спеціальності)

на тему		Блок керування двигуном по положенню

Виконав: студент   ІV   курсу, групи    ДК-41

Білаш Богдан Олегович		       		_________________

(прізвище, ім’я, по батькові)						(підпис)

Керівник           ст. викл. Антонюк О.І.				_________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)                                    	(підпис)

Консультант ___________    ______________________________   ________________

(назва розділу)             (вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали)                     (підпис)

Консультант ___________    ______________________________   ________________

(назва розділу)             (вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали)                     (підпис)

Рецензент    ____________________________________	_______________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)                     (підпис)

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ - 2018 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського »

Факультет електроніки

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Освітньо-кваліфікаційний рівень  – бакалавр

Спеціальність  6.050902 РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ

(код і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_________     Лисенко О.М.

(підпис)		(прізвище ініціали)

«___»____________ 20__р.

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект студенту

Білаша Богдана Олеговича

(прізвище, ім’я, по батькові)

- Тема проекту Блок керування двигуном по положенню

керівник проекту Антонюк Олександр Ігорович, старший викладач

затверджені наказом по університету від  23.03.2018 року №1008-с

- Термін подання студентом проекту 12 червня 2018 року

- Вихідні дані до проекту Пристрій являє собою моноблочну конструкцію, кліматичне виконання УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Пристрій повинен забезпечувати з’єднання з вимірювальним пристроєм, передача на нього керуючих сигналів, прийняття інформаційних сигналів, їх обробку та вивід на індикатор.

- Зміст розрахунково-пояснювальної записки:

- аналіз технічного завдання;

- огляд існуючих засобів керування, патентний пошук;

- обґрунтування вибору елементної бази та друкованої плати;

- розробка схеми електричної принципової;

- розміщення компонентів на друкованій платі блока керування;

- конструкторсько-технологічні розрахунки;

- електричний розрахунок друкованої плати блока керування;

- розрахунок надійності друкованої плати блока керування;

- розрахунок віброміцності друкованої плати;

- проектування у Altium Designer;

- написання програми для керування;

- висновки.

- Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов’язкових креслень, плакатів, презентацій тощо):

- структурна схема блока керування;

- схема електрична принципова блока керування;

- друкована плата блока керування;

- складальне креслення друкованої плати блока керування.

- Консультанти розділів проекту

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Розділ 2 | Ільницький І.І. Провідний інженер |  |  |
| Розділ 3 | Адаменко І.О. Інженер з електроніки |  |  |

- Дата видачі завдання	16.03.18

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів виконання Дипломного проекту | Термін виконання етапів проекту | ### Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналіз технічного завдання | 16.03.18-26.03.18 | виконано |
| 2 | Вибір елементної бази та друкованої плати | 26.03.18-02.04.18 | виконано |
| 3 | Схемотехнічне проектування | 02.04.18-09.04.18 | виконано |
| 4 | Виконання креслень схеми електричної принципової | 09.04.18-23.04.18 | виконано |
| 5 | Конструкторсько-технологічні розрахунки | 23.04.18-30.04.18 | виконано |
| 6 | Електричний розрахунок друкованої плати | 30.04.18-07.05.18 | виконано |
| 7 | Розрахунок віброміцності друкованої плати | 07.05.18-14.05.18 | виконано |
| 8 | Проектування у Altium Designer | 14.05.18-21.05.18 | виконано |
| 9 | Виконання креслень друкованої плати та складального креслення друкованого вузла | 21.05.18-28.05.18 | виконано |
| 10 | Оформлення пояснювальної записки | 28.05.18-12.06.2018 | Виконано |

Студент				Білаш Б.О.

(підпис)		 (прізвище та ініціали)

Керівник проекту			Антонюк О.І.

(підпис) 	(прізвище та ініціали)

АНОТАЦІЯ

Роботу викладено на 67 сторінках, вона містить 5 розділів, 18 ілюстрацій, 6 таблиць та 16 джерел в переліку посилань.

Об’єктом розробки став блок керування двигуном по положенню.

Предмет роботи – спосіб отримання інформації про кут повороту трансформатора, що обертається, керування положенням електродвигуна за допомогою ШІМ-сигналу.

Метою даної роботи є розробка такого пристрою, який буде застосовуватися для використання в складі стенду повної перевірки якості виготовлення і працездатності прямих приводів гіростабілізованих платформ в процесі виробництва.

У першому розділі зроблено пошук існуючих патентних рішень керування двигуном, сформовано уявлення про конструктивні та структурні рішення, характеристики та параметри розробляємого блока керування двигуном по положенню.

У другому розділі розроблено структурну схему, схему електричну принципову, розрахунок схеми електричної принципової, який підтверджує правильність схемотехнічного рішення.

У третьому розділі зроблено аналіз класів точності, типів та матеріалів ДП.

У четвертому розділі виконано розрахунки, що підтверджують працездатність схеми.

У п’ятому розділі розроблено програмне забезпечення (ПЗ) для керування двигуном по положенню.

ABSTRACT

The work presented on 67 pages consists of 5 parts, 18 figures, 6 tables and 16 sources in the list of references.

Motor control module by position was the object of the study.

The subject of the work is a method for obtaining information about the angle of rotation of the resolver, control by position of the electric motor with the help of PWM signal.

The purpose of the work is developing such a device, which will be used for use in the stand of the full inspection of the quality of manufacturing and performance of direct drives gyrostabilized platforms in the production process.

The first section of the work deals with existing patent solutions of engine management, formed the idea of ​​constructive and structural solutions, characteristics and parameters of a developed engine control unit by position.

In the second section, the structural scheme, the circuit diagram of electric principles, the calculation of the circuit of the electric principle, which confirms the correctness of the circuit design is developed.

In the third section, an analysis of the classes of accuracy, types and materials of the PCB.

In the fourth section, the calculations, which confirm the efficiency of the scheme, are performed.

In the fifth section developed software to control the motor by position.

Пояснювальна записка
до дипломного проекту

на тему: Блок керування двигуном по положенню

Київ – 2018 року

ЗМІСТ

Перелік скорочень, умовних позначень, термінів	3

ВСТУП	4

Розділ 1. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ТА ПАТЕНТНИЙ ПОШУК	6

1.1.	Аналіз механіки електроприводу	6

1.2.	Вивчення аналогів	7

1.3.	      Виріб та обґрунтування елементної бази……………………………..9

Розділ 2. СХЕМОТЕХНІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	14

2.1.	Розробка структурної схеми та принцип роботи модулю	14

2.2 .          Розробка та розрахунок схеми електричної принципової	16

Розділ 3. ПРОЕКТУВАННЯ ДРУКОВАНОГО ВУЗЛУ	24

3.1.          Вибір типу, матеріалу друкованих плат	24

3.2.          Вибір класу точності………………………………………………….25

3.3.	      Вибір методу виготовлення ДП…………….………………………..26

3.4.  	      Розміщення компонентів та розводка ДП…………………………...27

3.5.	      Розробка блока керування у Altium Designer…………………….….28

Розділ 4. РОЗРАХУНКИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ    КОНСТРУКТОРСЬКОГО РІШЕННЯ	32

4.1. Виконання конструкторсько-технологічного розрахунку елементів ДМ.32

4.2. 	       Електричний розрахунок ДП………………………………………...37

4.3.	       Розрахунок надіності ДВ……………………………………………..39

4.4. 	       Розрахунок віброміцності ДП………………………………………..48

Розділ 5. ПРОГРАМУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ	52

5.1. 	 Робота драйвера датчика кута.	52

5.2 	 Робота контролера АЦП.	56

5.3 	Робота контролера ШІМ	57

5.4.	     Алгоритм роботи програми…………………………………………...58

ВИСНОВКИ	64

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ	66

Додаток А Технічне завдання на проектування

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Додаток Д

Додаток Е

Додаток Є

Перелік скорочень, умовних позначень, термінів

МК – мікроконтролер

ДП – друкована плата

ДМ – друкований монтаж

ДВ – друкований вузол

ОП – операційний підсилювач

КЕ – конструктивні елементи

ПК – персональний комп’ютер

ПМ – посадкове місце

FPGA, ПЛІС – програмована логічна інтегральна схема

ШІМ, PWM – широтно-імпульсна модуляція

АЦП, ADC – аналогово-цифровий перетворювач

ФВЧ – фільтр високих частот

ФНЧ – фільтр низьких частот

ПВЗ – пристрій вибірки зберігання

ПК – персональний комп’ютер

ЖКІ – жидкокристалічний індикатор

EPCS - Electronic prescriptions for controlled substances

PLL – Phaze-locked  loop

САПР – система автоматизованого проектування.

УГП – умовно-графічне позначення

ПЗ – програмне забезпечення

ВСТУП

Двигуни призначені для перетворення будь-якої іншої енергії в механічну. Двигун повинен виконувати корисну роботу і відтворювати заданий закон руху виконавчих органів механізму. В залежності від призначення, конструктивних особливостей, двигун може розглядатися як  система передачі і перетворення інформації, або як система електромеханічного перетворення енергії.

Електродвигун перетворює електричну енергію в механічну. Якщо розглядати двигун як систему передачі і перетворення інформації, то електродвигуни через свої властивості краще підходять для цієї ролі, ніж двигуни внутрішнього згоряння.

Керування такими електродвигунами відбувається через збільшення або зменшення величини напруги, її полярності на трансформаторах, що обертаються.

Метою даного проекту є розроблення блока керування, який буде керувати електродвигуном за його положенням.

Для оптимального вирішення даного завдання розглянуто існуючі базові методи, покладені в основу даної апаратури.

В наш час немає певного універсального пристрою для керування. До того ж сфера застосування таких блоків дуже вузька, і має свої специфічні вимоги в залежності від умов використовування. Електродвигун, для якого розроблюється блок керування, є основою для радіолокаційної станції. Так як даний пристрій призначений для вузьконаправленого застосовування, його необхідно тестувати в спеціальних лабораторних умовах. Звичайний блок керування може не мати всіх тих режимів, необхідних для тестування, або мати дуже великий спектр режимів, які не будуть застосовуватись, при цьому дорого коштувати.

Практична новизна. Прилад, що розробляється, має зчитувати дані трансформатора двигуна, що обертається, у аналоговому вигляді, перетворювати дані в цифровий вигляд, обробляти інформацію про кут повороту та величину струму, що протікає у трансформаторі, та видавати її на дисплей. Оператор, за допомогою спеціальних клавіш виконує керування двигуном. Через натиск на кнопки, пристрій генерує ШІМ-сигнал, який змінює швидкість обертання двигуна, його напрямок. Заздалегідь знаючи, яким буде двигун, що тестується, обирається елементна база та обирається схемотехнічне рішення.

Практичне значення. Запропонований пристрій не можна назвати універсальним. Використовуватись даний пристрій буде лише в лабораторних умовах підприємства «Радіонікс», для якого він розробляється.

У роботі розглядається огляд існуючої апаратури, створення принципової схеми, вибір елементної бази, вибір друкованого вузла, розрахунки, що підтверджують правильність конструктивних рішень, проектування друкованої плати у Altium Designer, створення програми для програмованої логічної інтегральної схеми (ПЛІС), всередині якої знаходиться вбудоване процесорне ядро Nios II, синтезуються контролер АЦП та ШІМ-контролер.

Розділ 1. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ТА ПАТЕНТНИЙ ПОШУК

  - Аналіз механіки електроприводу

Електроприводи використовуються для відтворення заданого закону руху виконавчих органів механізму(перша група), або для виконання цими органами корисної механічної роботи («силовий» привід, друга група).

До першої групи відносяться більшість позиційних приводів, приводи випробувальних і перевірочних стендів і іншого обладнання [1].

До другої групи відносяться головні приводи металорізальних станків, прокатних станків, насосів, вентиляторів і усіх інших механізмів і машин, призначених для перетворення механічної енергії в корисну роботу.

Але дуальність двох груп властива всім системам електроприводу. Це змушує одні з них розглядати як системи передачі і перетворення інформації, а інші – як системи електромеханічного перетворення енергії. Класифікацію електроприводів по цим властивостям вперше запропонував В.Г. Каган[2]. Таким чином, в першому випадку при конструюванні електроприводу основна увага приділяється на придання йому властивостей, які забезпечують якісне відтворення переданої інформації. При цьому в сталому режимі роботи встановлена потужність електродвигуна, як правило, не до кінця використовується. В другому випадку домінуюче значення має вибір необхідної потужності електродвигуна і інших елементів силового приводу.

Проте не слід розглядати електроприводи першої групи тільки як системи для відтворення інформації, базуючи всі розрахунки і досліди на положеннях теорії керування. Вочевидь, найдосконаліші керуючі пристрої не зможуть забезпечити заданий рух робочих органів виконавчого механізму, якщо він не забезпечений енергетично силовою частиною приводу.

Так само і головний привід металоріжучого станка при достатньому запасі потужності не зможе виконати своїх енергетичних функцій, якщо система керування не забезпечить заданих законів його руху. Таким чином, в приводі здійснюються складні взаємозв’язки між його інформаційною і енергетичною частинами. Тому, приступаючи до проектування електроприводу, інженер кожен раз неоднозначно вирішує, яку долю уваги слід приділити розробці керування і яку енергетичній частині. Ті ж самі задачі неминуче вирішуються при його виготовленні, наладці та експлуатації.

Для основних різновидів електроприводів були запропоновані і різні системи їх класифікації: для силових приводів – В.К. Поповим, а для приводів відтворення руху – С.А. Ковчіним.

Різновид систем автоматичного керування (САК) містить взаємопов’язані інформаційні і енергетичні канали. Причому інформаційно-замкнута САК формує задані закони руху виконавчих органів. В той же час така САК може реалізувати і задані закони керування перетворенням енергії, якщо будуть належним чином змінюватися її компоненти.

  - Вивчення аналогів

Під час пошуків реалізації блоку керування в першу чергу необхідно було визначити, чи є певний пристрій для керування, який би задовольнив вимоги по керуванню двигуном по положенню.

Першим розглянутим патентом, який пропонує пристрій для керування серводвигуном є «Устройство для управления серводвигателем» 1967 року [3]. Номер патенту в базі СРСР – 191675. Даний патент пропонує керування через перемикаючий діод, який керується імпульсним трансформатором. Даний патент зовсім немає практичного значення в 2018 році, і був вибраний для ознайомлення з методами керування.

Другим розглянутим патентом є «Позиционный серводвигатель». Номер патенту в СРСР 1222907, 1986 року [4]. Порівнюючи його з попереднім патентом, серводвигун має в своєму складі цифрові логічні елементи АБО. Для керування двигуном використовуються дискретні керуючі сигнали Р1-Р3. Повний опис роботи пристрою можна прочитати в описі патенту. Але для даного часу керування застаріло, сучасні можливості електроніки дозволяють більш ширше керувати серводвигуном за допомогою комп’ютерів, мікроконтролерів.

Третім розглянутим варіантом стала «Система автоматического управления сервоприводами» авторів Мірзаєв Р.А., Смірнов Н.А [5]. На жаль – цей виріб не є запатентованим. Даний пристрій запропоновано у 2014 році, що свідчить про його актуальність. Пристрій пропонує керувати серводвигунами за допомогою ШІМ-сигналів, які генеруються контролером через керуючі сигнали, які поступають з ПК до контролера.

Дослідивши третій варіант, було розглянуто його основну ідею, яка може бути застосована при проектуванні власного блока керування.

Перевагами є:

- Сучасність та актуальність методу керування;

- Застосування сучасної елементної бази: а саме ПК, мікроконтролерів;

- Завдяки сучасний компонентам підвищується надійність пристрою;

- Більш спрощений та автоматизований спосіб керування, порівнюючи з попередніми запропонованими методами, який має більш широкий спектр для керування двигуном.

Але при всьому цьому даний пристрій має наступні недоліки, які пропонується усунути пристроєм, який розробляється в дипломному проекті:

- Розглянутий пристрій періодично потребує підключення до ПК. Пристрій, що проектується, цю проблему усуває за рахунок того, що програма записується в пам’ять блоку і зберігається там;

- Розглянутий пристрій використовує зовнішній процесор. Пристрій, що проектується, використовує синтезований процесор, який можна в будь-який момент переконфігурувати.

- Пристрій, що проектується, оброблює не лише значення куту, а ще вимірює значення струму, має ширший діапазон керування.

- Розглянутий пристрій виступає як запропонований варіант, але не є запатентованим.

Дослідивши різні варіанти запатентованих та запропонованих пристроїв, було вирішено створити власний пристрій, який має свою структуру,  будову та реалізацію.

1.3 Вибір та обґрунтування елементної бази

На пристрій поступає напруга живлення номіналом 5 В та 12 В, яка надходить з іншого, вже розробленого універсального блока живлення. Внутрішні компоненти блока керування споживають напругу номіналами 1,2 В, 2,5 В, 3,3 В. Тому необхідно перетворити вхідну напругу. Для цього використовуються перетворювачі напруги. Для перетворення напруги з 5 В в 2,5 В обирається мікросхема TPS79325, у якої вихідне значення напруги фіксоване і становить 2,5 В [6]. Вихідний струм мікросхеми становить 200 мА. Цей струм задовольняє характеристики ПЛІС.

У випадку з 1,2 В та 3,3 В, сімейство мікросхем TPS79325 не може видавати напругу 1,2 В ні у фіксованому ні у режимі підстроювання; також вихідного струму у 200 мА буде недостатньо у випадку з напругою 3,3 В. Тому прийнято рішення використовувати інший перетворювач напруги TPS62000[7]. Він може видавати вихідну напругу в діапазоні від 0,9 В до напруги живлення та струм 600 мА. Було вирішено використати дві мікросхеми для подачі на подальшу схему напругу номіналами 1,2 В та 3,3 В.

Основним компонентом блока є FPGA фірми Altera з вбудованим процесорним ядром Nios II. Для повноцінного вирішення задачі керування двигуном достатньо не дуже потужної мікросхеми, тому було вирішено обрати мікросхему EP3C25E144I7 [8]. Це пристрій сімейства Cyclone III, яка може містити синтезоване процесорне ядро. На даний момент сімейство Cyclone II вже знято з виробництва, а більш потужніші сімейства ставити немає сенсу, адже прогнозується використання дуже малої частини логічних елементів ПЛІС. З цих розмірковувань та доступних варіантів було обрано саме сімейство Cyclone III. Сама мікросхема виготовлена у QFP корпусі, має 144 контакти, з яких універсальних контактів вводу/виводу, доступних користувачу, 83. Цієї кількості буде більше, ніж достатньо для забезпечення роботи блока.

Для конфігурації та застосування флеш-пам’яті було вирішено застосовувати EPCS-мікросхему EPCS16SI16N [9]. У ПЛІС є спеціальні контакти для роботи з даною мікросхемою, то їх потрібно просто з’єднати між собою. Під час пошуків було знайдено лише корпус з 16 контактами, з яких 8 ні до чого не приєднані. В умовах жорстких обмежень по площі, дана мікросхема не підійшла. Але для даного розроблюваного корпусу та габаритів плати можна встановити даний тип корпусу.

На блок керування поступає значення кута від датчика TS2640N691E125 [10]. Даний датчик є синусно-косинусним трансформатором. Необхідно обрати такий драйвер, який зможе генерувати гармонічні сигнали, які поступають до трансформатору, що обертається (резольверу), приймати значення синуса та косинуса цього сигналу, перетворювати їх в цифровий код та передавати дані до керуючого пристрою. Для цих цілей було обрано спеціально розроблений та виготовляємий фірмою Analog Devices перетворювач з опорним генератором AD2S1210 [11]. Дана мікросхема має вбудований програмний маятниковий генератор, який генерує синусоїдальну хвилю спеціально для резольверів. Генератором можна керувати програмно з центрального процесору, що дозволяє змінювати частоту генеруючого гармонійного сигналу. Вихідний сигнал представляється у вигляді 16-розрядного цифрового коду, який виходить з 16 контактів мікросхеми. Інформаційний сигнал, а також керуючі сигнали під’єднуються до універсальних контактів вводу / виводу FPGA.

Для перетворення аналогового значення струму у цифровий код необхідно використовувати АЦП. АЦП повинно мати широку полосу пропускання з малим рівнем власних шумів, коротку затримку. Для передачі цифрового коду буде достатньо послідовного інтерфейсу передачі даних. Виходячи з даних умов в якості АЦП було обрано AD7687BRMZ [12]. Даний АЦП генерує саме послідовний цифровий сигнал на своєму виході. Час перетворення аналогового сигналу в цифровий згідно технічної документації складає до 2,2 мкс, а мінімальний період передачі одного розряду цифрового коду складає 15 нс. Згідно Рисунку 1.1, для передачі цифрового сигналу на вихідний контакт необхідно 17 тактів. Також необхідно 3 нс для встановлення роботи запису з падаючого фронту і час переходу вихідного контакту в низький режим. Для передачі даних з трьох послідовно включених АЦП максимально необхідний час становить 15 нс. В даному пристрої буде застосовуватися один АЦП. Сумарний час для передачі даних з АЦП складає 17*15+3+15=273 нс = 0,273 мкс.  Отже, час передачі даних набагато менший за час перетворення аналогового сигналу в цифровий. Тому для цього достатньо використовувати послідовну передачу сигналу.

Рисунок 1.1 - Часова діаграма АЦП.

Для забезпечення тактування в пристрої необхідно додати тактовий генератор. На вхід ПЛІС необхідно подавати базову тактову частоту, яка всередині, з застосуванням PLL, буде перетворюватися на іншу частоту. Проаналізувавши можливості перетворення PLL  одних частот в інші, було обрано за базову частоту 10 МГц. Тому для генерації цієї частоти було обрано компонент ECS-3963-100 [13]. Він працює на напрузі живлення 3,3 В, і генерує частоту 10 МГц. Сама мікросхема складається з 4 контактів: живлення, вихід, земля, дозвіл роботи. Генератор повинен генерувати тактовий сигнал весь час, незалежно від програми, тому контакт дозволу роботи необхідно під’єднати до живлення.

Для вихідного ШІМ сигналу важливо зберігати його форму при надходженні до двигуна. У зв’язку з тим, що пристрій, для якого розроблюється блок керування, працює в жорстких електромагнітних умовах, необхідно на цей пристрій подавати диференційні сигнали (так як саме вони використовуються в системі, для якої розробляється даний блок керування). Тому  використовуються диференційні пари. Щоб з керуючого сигналу створити диференційну пару, вирішено використовувати мікросхему FIN1001 [14]. Мікросхема призначена саме для цієї задачі. Має 5 контактів: живлення 3,3 В, земля, вхідний сигнал, два вихідних диференційних сигнали.

Згідно ГОСТ 12.2.007-75, якщо напруга живлення більше 42 В, то роз’єм, який є джерелом, повинен бути типу «гніздо», а роз’єм, який є приймачем живлення повинен бути типу «вилка» . В даному пристрої напруга живлення менше 42 В, тому немає різниці якого типу встановлювати роз’єми.

Всі типи роз’ємів, розташування сигналів та живлення на контактах узгоджується з приймаючим або передаючим пристроєм заздалегідь.

Висновок до розділу:

Пристрій, що проектується повинен керувати двигуном по положенню. Двигун має працювати за заданим законом руху. Для керування двигуном необхідно знати значення його кута. Для цього було досліджено різну кількість існуючих патентних рішень керування серводвигуном. Зроблено висновок, що дана область керування двигуном по положенню не є досить вивченою, адже більшість знайдених патентних рішень є застарілими. У сучасних запропонованих варіантів керування двигуном є недолік в тому, що вони вимагають постійного контакту з ПК. Двигун, для якого розробляється блок керування, досліджується у лабораторних умовах, в яких знаходження ПК не є можливим. Виходячи з цього прийнято рішення розробити особливий блок керування двигуном в лабораторних умовах. Для керування на валу двигуна встановлюється датчик, який передає значення синуса та косинуса кута обертання. Щоб отримувати інформацію з валу була обрана спеціальна елементна база. При її виборі враховувалися: спеціальне призначення певних мікросхем для зчитування даних в двигуна, а також масовість та популярність, ціна, постачання та можливість придбання на території України. Вибір елементної бази виявився вдалим, в результаті чого стає можливим подальше проектування пристрою.

Розділ 2. СХЕМОТЕХНІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

  - Розробка структурної схеми та принцип роботи модулю

Структура блока керування і його взаємозв’язок з установкою моделювання режимів роботи привода зображена на Рисунку 2.1.

Рисунок 2.1 - Структура блока керування.

Блок керування складається з:

- FPGA, до складу якої входить центральний процесор Nios II, з синтезованим ШІМ-контролером та АЦП-контролером;

- Драйвер датчика кута;

- АЦП;

- Диференційні драйвери;

- Індикатор;

- Клавіатура.

Блок призначений для формування сигналів для випробуваного двигуна, вимірювання кутового положення ротора і струму двигуна.

В схемі вимірювання кута повороту ротора застосовується датчик TS2640N691E125, розташований безпосередньо на осі випробуваного двигуна і мікросхема перетворювача кут / код AD2S1210 в модулі керування. Виміряне значення кута повороту осі ротора двигуна надходить по паралельній 16-ти розрядній шині на цифровий контролер. Виміряне значення кута відображається на індикаторі і використовується в алгоритмі формування керуючих сигналів на серводвигун (при виборі відповідного режиму роботи). Конструктивно, в двигуні застосовується датчик струму, вихідний сигнал якого надходить на схему вимірювання, що представляє собою 16-ти розрядний аналого-цифровий перетворювач (АЦП). Для управління серводвигуном цифровий контролер формує і видає такі сигнали управління: PWM, DIR, DIS. PWM - це широтноімпульсний модульований сигнал, керуючий швидкістю обертання двигуна. DIR - сигнал вибору напрямку обертання. DIS - сигнал дозволу роботи двигуна. Функціонально, блок керування двигуном імітує роботу бортового контролера платформи, замикаючи зворотний зв'язок по положенню від датчика кута повороту ротора відповідно до заданого режиму роботи. Інформація про струм і кутове положення двигуна виводиться на індикатор модуля. Додатково, забезпечується режим обмеження струму і кута повороту.

Схема індикації забезпечує візуалізацію заданого режиму роботи і значення наступних параметрів:
 максимально допустимого кута повороту ротора;
 максимально допустимого значення величини струму двигуна;
 номінального значення струму двигуна;
 поточного значення кута повороту ротора;
 поточного значення струму двигуна.

2.2 Розробка та розрахунок схеми електричної принципової

У дипломному проекті розглядається розробка друкованого вузла, який називається «Контролер модуля управління».

Схема контролера модуля управління живиться від 5В постійної напруги  живлення. Напруга живлення номіналами 5 В та 12 В поступає з роз’єму XP12.

Для забезпечення напругою номіналами 1,2 В, 2,5 В, 3,3 В, розроблена схема перетворення вхідної напруги. Для формування напруги 1,2 В, 3,3 В використовується мікросхема TPS62000. ЇЇ підключення обрано згідно рекомендаціям технічної документації на дану мікросхему. На вході живлення мікросхеми додається керамічний конденсатор номіналом не менше ніж 10мкФ. Паралельно йому додано ще один конденсатор номіналом 0,1 мкФ. Таке рішення прийнято з загального досвіду, де якомога ближче до контакту мікросхеми ставиться керамічний конденсатор вказаного вище номіналу. Мікросхеми працюють в режимі підстроювання. З виходу контакту FB подається фіксована напруга 0,45 В. Вихідна напруга формується ні дільнику, який складається з двох резисторів R60, R66 для DA5, та R61, R67  для DA7. Розрахунок виконується за формулою (2.1).

Uout=0,45*1+R2R1                                                    (2.1)

Згідно технічної документації сума опорів для резисторів дільника не повинна перевищувати 1 МОм. Для задання вихідної напруги 3,3 В було розраховано резистори R60 = 15 кОм, та R66 = 95,3 кОм. В результаті отримали вихідну напругу:

Uout=0,45*1+9530015000=3,3 (В)

Для забезпечення надійності згідно технічної документації потрібно додати шунтуючий конденсатор номіналом 220 пФ.

Для задання вихідної напруги 1,2 В було розраховано резистори R61 = 100 кОм, та R67 = 165 кОм. В результаті отримали вихідну напругу:

Uout=0,45*1+165000100000=1,2 (В)

Для забезпечення надійності згідно технічної документації також додаємо шунтуючий конденсатор.

Для задання вихідної напруги 2,5 В використовується мікросхема TPS79325, яка видає фіксовану напругу номіналом 2,5 В. Схема її підключення та номінали конденсаторів обрано згідно технічної документації.

Для забезпечення послідовного подання живлення на ПЛІС сигнал готовності джерела живлення 1,2 В поступає на вхід дозволу роботи джерел живлення 2,5 В та 3,3 В. Ці рекомендації запропоновані виробником ПЛІС у технічній документації.

Для перевірки роботи напруги на початковому етапі налагодження плати додаються нульові резистори R69-R71, які спочатку не впаюються, а після перевірки правильного перетворення напруг впаюються, тим самим з’єднуючи перетворювачі напруги з усією іншою схемою.

Результуюча схема для перетворення всіх трьох напруг зображена на Рисунку 2.2.

Основною складовою схеми є FPGA EP3C25E144I7 фірми Altera. Вона має 144 контакти. Для даного пристрою це більш ніж достатньо. Різні банки ПЛІС та її ядро живляться напругами 2,5 В, 3,3 В, 1,2 В. Усі сигнали до ПЛІС, окрім тактуючих, подаються на стандартні контакти вводу/виводу мікросхеми. На усі контакти живлення ставиться якомога ближче до корпусу конденсатор 0,1 мкФ, який підтягнутий до землі.

Рисунок 2.2 - Схема перетворення вхідної напруги.

Це робиться для попередження імпульсів та шумів в ланцюгах живлення. Коли конденсатор ставиться біля контакту живлення будь-якої мікросхеми, то шлях провідника між контактом мікросхеми та конденсатором має свою паразитну індуктивність та опір, може створитись фільтр, який при високих частотах негативно впливає на роботу мікросхеми. В деяких випадках запобіжні конденсатори необхідно ставити на сам контакт мікросхеми. Це рекомендовано самими виробниками. У випадку з FPGA, Altera має рекомендаційні поради для правильного розташування компонентів на платі. Але для даного пристрою такі вимоги не критичні, тому конденсатори розташовано лише близько до контактів FPGA.

Надалі біля всіх контактів живлення та землі, керуючих контактів також будуть розташовуватися запобіжні конденсатори.

До ПЛІС безпосередньо під’єднується EPCS-мікросхема EPCS16SI16N. Між контактами для передачі даних ставиться невеликий фільтруючий резистор для зменшення крутизни фронту вихідних сигналів, тим самим зменшуючи паразитні шумові перешкоди. Варіант розташування  запобіжних конденсаторів береться згідно рекомендацій технічної документації, та розташовується біля контактів живлення.

З ПЛІС з’єднується дра	йвер датчика кута AD2S1210. Ця мікросхема приймає диференційні аналогові сигнали SIN та COS, які поступають з датчику кута. Між цими диференційними сигналами ставиться резистор узгодженого навантаження для поглинання енергії. По провідникам протікає струм, який у мікросхему втікає мізерно малий. Для того, щоб струм не відбивався зворотно у провідник, то ставиться резистор, через який струм стікає до іншого провідника, тобто резистор знищує струм. Резистор ставиться номіналом 10 кОм не для хвильового опору, а як навантаження на резольвер відповідно з рекомендаціями по використанню резольвера.

На тактовий контакт ставиться резистор малого номіналу для відфільтровування перешкод у сигналі.

На виході мікросхема передає 16-бітний двійковий код, який передає до ПЛІС значення кута, а також керуючі сигнали. Також в залежності від команд процесора, драйвер видає гармончні сигнали  та . Ці сигнали задають опорну гармоніку для поворотного трансформатора (резольвера). Вони поступають на диференційний підсилювач THS4130IDGK [15], який також виступає як ФНЧ. Підсилювач живиться від 12 В, і подає сигнал такою амплітудою на резольвер. Так як датчик TS2640N691E125 має коефіцієнт трансформації 0,5±10%, то для того, щоб на вхід мікросхеми приходили сигнали SIN та COS належної амплітуди, плюс врахувавши втрати, було прийнято рішення використовувати саме 12 В як напругу живлення підсилювача. Мікросхема THS4130IDGK та під’єднані до неї резистори працюють як інвертуючий диференційний підсилювач, так як прямий вихід мікросхеми через зворотній зв’язок з’єднується з інверсним входом.  Вихідна напруга інвертуючого диференційного підсилювача знаходиться за формулою (2.2):

Vout=-VinR2R1                                               (2.2)

У випадку з THS4130IDGK резистром R2 виступає резистор R44, а резистором R1 виступає резистор R16. Отже, вихідною напругою буде:

Uout=-5В*5100024300=10,5 (В)

Так як даний підсилювач виступає як фільтр, то фільтруючу роль в даному каскаді виконує ланцюг R26, C21. Частота зрізу знаходиться за формулою (2.3):

f=12πRC                                                             (2.3)

Для даного елементу частота зрізу становитиме:

f=12*π*1,13*103*6,8*10-12=20,723 (кГц)

Згідно технічної документації на AD2S1210, дана мікросхема генерує гармонічні сигнали з частотою до 20 кГц.

Дане розташування пасивних елементів справедливо і для інверсного каскада підсилювача.

Розташування елементів в такому порядку рекомендовано в технічній документації THS4130IDGK при використанні мікросхеми в даному режимі роботи.

До ПЛІС під’єднується АЦП. Його схема представлена на Рисунку 2.3.

Рисунок 2.3 - Схема підключення АЦП.

Схема складається безпосередньо з АЦП AD7687BRMZ. Даний компонент приймає аналоговий диференційний сигнал, та видає на ПЛІС послідовне 16-розрядне двійкове значення струму двигуна. АЦП певний проміжок часу зчитує значення струму, після чого передає на вихід його цифровий еквівалент. Зчитування значення струму відбувається по принципу ПВЗ: всередині АЦП є конденсатори, які заряджаються до певного значення, з якого потім отримують значення величини напруги, а відповідно і струму. Розмір конденсаторів дуже малий, тому необхідно подавати максимально точну величину струму на АЦП. Для цього застосовується вже згадана вище мікросхема диференційного підсилювача THS4130IDGK. Для цієї схеми на підсилювач подається напруга живлення 5 В, адже необхідно не підсилити, а повторити сигнал. Між підсилювачем та АЦП ставиться фільтр, який складається з резистору та конденсатору, який повинен бути на декілька порядків більше внутрішніх конденсаторів. Поки АЦП не заміряє значення струму, цей конденсатор заряджається. Під час замикання та замірювання АЦП даний конденсатор розряджається, швидко заряджаючи внутрішні конденсатори АЦП. Резистор потрібен для обмеження струму на шляху від підсилювача до АЦП. Зазвичай його значення береться до 1 кОм.

Тактовий генератор з’єднується через резистори малої величини (до 100 Ом) з тактовими входами ПЛІС. До входу живлення додаємо запобіжний конденсатор номіналом 0,1 мкФ.

Мікросхеми FIN1001 мають однаковий інтерфейс в своєму підключенні. Згідно технічної документації рекомендацій щодо підключення пасивних компонентів навколо мікросхеми немає. Тому вирішено поставити біля контакту живлення запобіжний конденсатор номіналом 0,1 мкФ. Між вихідними контактами ставиться резистор узгодженої напруги на 100 Ом.

Роз’єми M20-9770242 з’єднують центральний процесор зі світлодіодами та кнопками керування. У випадку з діодами транзистори [16] ставляться для того, щоб збільшити надійність пристрою, зменшити навантаження на джерело живлення ПЛІС, збільшити струм, яскравість світіння діода. Транзистор працює в ключовому режимі.

У випадку з кнопками використовується RC-ланцюг, який створює навмисні затримки у вузлі для зменшення впливу брязкоту контактів.

Висновок до розділу:

На основі поставленого технічного завдання була розроблена структурна схема пристрою. Схема містить в собі усі структурні зв’язки блока керування з пристроєм, який контролюється, а також з іншими платами та елементами, необхідними для вимірювання та обробки даних з двигуна. Була виконана перевірка, чи задовольняє дана структурна схема усі вимоги до здійснення керування та слідкування за двигуном. Обравши елементну базу та спираючись на структурну схему, була спроектована схема електрична принципова. При проектуванні схеми електричної принципової окремі каскади будувалися згідно рекомендації технічних документацій до мікросхем для найбільш коректної роботи. В каскадах, де було необхідно виконати розрахунок, були виконані розрахунки вихідної напруги перетворювачів напруги, коефіцієнтів підсилення диференційного підсилювача, частоту зрізу ФНЧ. Результат розрахунків задовольняє вимоги ТЗ. Виходячи з власного досвіду, до всіх контактів живлення додавалися запобіжні конденсатори 0,1 мкФ. У інформаційних ланцюгах, які виходять з контактів ПЛІС додавалися резистори номіналом не більше 100 Ом для створення спеціальної затримки сигналів. Це необхідно через те, що ПЛІС дуже швидко генерує фронти імпульсів, які поступають до інших мікросхем, і можуть некоректно ними сприйматись. Тому дана затримка дещо вповільнює наростання фронтів. На входах диференційних сигналів мікросхем додавались резистори, які поглинали хвильову енергію через стікання по черзі струму з одного на інший провідник, через що струм не відбивався від мікросхеми знову до сигнальних ланцюгів. Номінал резисторів вибирався згідно хвильовому опору провідників.

Розділ 3. ПРОЕКТУВАННЯ ДРУКОВАНОГО ВУЗЛУ

3.1. Вибір типу, матеріалу друкованих плат

Для виготовлення пристрою було прийнято рішення про виготовлення 4-шарової друкованої плати. Таке рішення прийнято через певну кількість причин:

- Провідники живлення та сигнальні провідники мають знаходитись якомога далі одні від одних для зменшення електромагнітних завад, паразитних ємностей, індуктивностей. Для нейтралізації цих чинників було обрано рішення розмістити якомога більше сигнальних провідників на верхньому шарі ДП, а усі провідники живлення на третьому шарі. Другий шар відведено повністю для землі. Таким чином другий шар виступає «екраном» між різними типами провідників. Усі провідники, які не була змога розмістити на верхньому шарі, розміщувались на нижньому, але все одно окремо від провідників живлення.

- При використанні 4-шарової ДП відбувається оптимізація розміщення друкованих вузлів. Також такий підхід дозволяє створювати на шарі землі критично важливі окремі ділянки землі, які потім з’єднуються з загальному землею.

- Сучасні можливості у відношенні ціна/технологія дозволяють використовувати багатошарові ДП там, де раніше така можливість, в порівнянні з двошаровою ДП, могла коштувати набагато дорожче.

При нарощуванні кількості шарів рекомендується розділяти внутрішні шари землею для екранування. Для даного пристрою 4-шарової ДП буде повністю достатньо.

Виготовлення плати виконується на українському підприємстві «Гальванотехніка». Плата буде виготовлятися з матеріалу FR4-4-35-1,5. Даний матеріал є фольгованим склотекстолітом з підвищеною нагрівостійкістю, товщиною 1,5, мм, облицьований з двох зовнішніх та двох внутрішніх сторін мідною електролітичною фольгою товщиною 35 мкм.

3.2. Вибір класу точності

Згідно ГОСТ 23571-86, існує 5 класів точності ДП (Таблиця 3.1). Клас точності повинен виходити з технології виробництва та застосованих компонентів. Підприємство «Гальванотехніка» має можливість виготовляти ДП до 5 класу точності включно.

Таблиця 3.1 - Номінальне значення основних розмірів для класу точності.

В Таблиці 3.1 параметр b, [мм] - ширина друкованого провідника; S, [мм] – відстань між краями сусідніх елементів; bпо, [мм]  - гарантований поясок;  Кдт - відношення номінального значення діаметра найменшого з металізованих отворів до товщини друкованої плати.

В умовах даного проекту 5 клас точності критично не потрібен. Даний пристрій має фіксовані габаритні розміри, які визначались виходячи з габаритних розмірів корпусу. Тому аналізуючи їх, надається можливість працювати на великій площині плати. Саме тому, мінімальна товщина провідників була обрана не 0,1 мм, що є мінімальним значенням для 5 класу точності, а 0,25 мм. Товщина плати складає 1,5 мм. Діаметр усіх перехідних отворів складає 0,75 мм. Виходячи з цього, відношення мінімального діаметра металізованого отвору до товщини плати складає 0,5. Товщина гарантованого пояску складає 0,225 мм, що майже в 10 раз більше за мінімальне значення 5 класу точності. Виходячи з усіх названих показників є можливість обрати 3 клас точності. Але відстань між краями сусідніх елементів не дозволяє використовувати цей клас. Мікросхеми, які були обрані, виготовляються в корпусі, для якого розрахована відстань між контактними майданчиками становить 0,2 мм. Тому необхідно використовувати 4 клас точності. Так як параметри, наведені в Таблиці 3.1 є мінімальними, не має необхідності змінювати товщину провідників та діаметр перехідних отворів.

В результаті обрано 4 клас точності. Даний клас передбачає проведення провідників між контактними площадками SMD резисторів. Але дана можливість не використовувалась: простору ДП достатньо для проведення провідників без їх транзитного розміщення під компонентами.

3.3 Вибір методу виготовлення ДП

Підприємство «Гальванотехніка» виготовляє ДП комбінованим позитивним методом.

Комбіновані методи засновані на виготовленні ДП з фольгованих матеріалів. Провідники отримують хімічним методом, а металізацію отворів - хімічним або електрохімічним осадженням. Сутність комбінованих методів полягає в отриманні друкованих провідників шляхом травлення фольгованого діелектрика і металізації отворів електрохімічним способом. У позитивному методі травлення рисунку відбувається після металізації отворів, а для з'єднання металізованих отворів використовується ще не витравлена фольга, спочатку присутня на поверхні заготовки. Експонування рисунку схеми проводиться з фото позитиву. Після експонування проводиться свердління і металізація отворів. Потім рисунок схеми і металевий шар в отворах захищаються шаром гальванічного срібла або іншого металу, стійкого до рідини для травлення міді, після чого проводиться травлення незахищеної міді.

Переваги комбінованого позитивного методу:

- виключається можливість зриву контактних майданчиків під час свердління отворів;

- не потрібно застосування спеціальних контактуючих пристосувань при металізації отворів;

- знижується шкідливий вплив хімічних розчинів на ізоляційну основу і на міцність зчеплення фольги з основою плати.

3.4. Розміщення компонентів та розводка ДП

Розміщення компонентів було розпочато з розміщення на спеціально відведені для цього місця деяких компонентів. Габаритні розміри плати та кріпильні отвори на початок розміщення та створення друкованої плати були вже відомі.

Компонентами, які були першими розміщені на платі, є ХР1 та ХР10. Виходячи з того, що вони є з’єднувальними елементами між пристроєм та зовнішніми блоками, у них заздалегідь було визначено розміщення та контактні майданчики. Також відносно визначеним місцем розміщення є місце для елементу ХР12. На даний роз’єм поступає 5 В та 12 В живлення від плати живлення, яка знаходиться в блоці керування біля плати керування. Тому їх зв’язок необхідно зробити максимально коротким. Біля роз’єму ХР1 розташовуємо три мікросхеми для диференційного перетворення сигналів. Так як в межах самої плати перешкоди не мають значного впливу, було вирішено розташувати диференційні перетворювачі не біля самих виходів з ПЛІС, а біля роз’єму. Це було зроблено через те, що біля самої ПЛІС немає багато вільного місця.

Біля роз’єму ХР10 розташовано мікросхему DA3, яка підсилює і фільтрує опорний гармонічний сигнал, що поступає на резольвер. Дана мікросхема живиться від 12 В, які поступають від заздалегідь визначеного і близько розташованого роз’єму ХР12. Далі в одній площині за ХР10 та DA3 розміщуємо драйвер датчика кута DA1. Розміщення необхідно було виконати в такому положенні, щоб сумарна довжина всіх провідників, які йдуть з драйвера до інших компонентів, була мінімальна.

Основна мікросхема FPGA розташувалась всередині ДП. При виводі провідників з неї була обрана стратегія розташовування компонентів, які з’єднуються цими провідниками з FPGA, на тій стороні, з якої провідники виходять. Також усі інші роз’єми розташувалися з усіх 4 сторін по краям для більшої зручності.

Мікросхеми для перетворення живлення розташувались близько до роз’єму живлення 5 В. Була обрана область на ДП, де немає сигнальних провідників. В тій області відбувається перетворення напруги 5 В на інші напруги, і звідти ті напруги поширюються вже на 3 шари ДП для живлення інших компонентів

Усі інші компоненти розташовувались на вільних місцях ДП.

Усі конденсатори було розташовано якомога ближче до контактів мікросхем. У випадку з ПЛІС використовувався алгоритм створення перехідного отвору, на який з 3 шару поступає напруга живлення. На верхньому шарі цей перехідний отвір з’єднується з контактним майданчиком виводу мікросхеми, а на нижньому шарі перехідній отвір з’єднувався з конденсатором, який надалі під’єднувався  до землі. Таким чином виникає ізольована від загального живлення дільниця, на якій конденсатор запобігав проходженню шумів до контакту мікросхеми.

Технології підприємства «Гальванотехніка» не дозволяють створювати перехідні отвори з одного певного шару на інший. Тому усі перехідні отвори йдуть наскрізь через 4 шари. Під час розводки ДП цей фактор теж враховувався.

Уся розводка ДП виконувалась повністю вручну, з урахуванням всіх вище сказаних умов, без застосування автоматичної розводки у САПР.

3.5 Розробка блока керування у Altium Designer

Altium Designer - комплексна система автоматизованого проектування (САПР) електронних модулів на базі друкованих плат, яка дозволяє виконувати повний спектр проектних завдань, від концепції функціонування до випуску повного комплекту конструкторських і виробничих даних для випуску готової продукції електронних модулів.

Програма AD надає великі можливості для розробки електронних пристроїв. Під час написання дипломного проекту були розглянуті такі можливості програми:

- самостійне створення бібліотеки компонентів (додавання УГП і посадкового місця);

- створення принципової електричної схеми;

- трасування друкованої плати (ручне або автотрасування).

PCB Project – це набір документів, необхідний для виготовлення друкованої плати, данні котрої призначені для рішення однієї конструктивно-закінченої задачі. Документи представляють собою файли різних типів, котрі можуть додаватися в проект. Редагування документів виконується редактором, причому назва редактора співпадає з типом документу.

AD має готові бібліотеки компонентів. Але використання цих бібліотек є в загальному випадку неоптимальним у зв’язку з деякими недоліками:

- УГП компонентів не відповідає ГОСТ;

- Дана бібліотека містить в собі обмежену елементну базу відомих виробників.

Тому для оптимальної, правильної роботи в проектуванні друкованого вузла створюється бібліотека компонентів і моделі у відповідності до усіх вимог.

УГП і посадкові місця компонентів формуються у редакторі бібліотек (Library Editor). В середовищі AD є чотири типи бібліотек: символів, моделей, інтегровані бібліотеки, бази даних.

В кожному редакторі AD є свій набір інструментів і панелей для роботи. Основна панель, з якої виконується робота в редакторі схем є панель Libraries. AD ділить об’єкти, котрі є на полі електричної схеми на графічні та електричні.

До графічних відносять:

- Лінія;

- Дуга, еліптична дуга;

- Сплайн-лінія;

- Еліпс, окружність;

- Прямокутник, округлений прямокутник;

- Многокутник;

- Графік;

- Секторна діаграма.

До електричних об’єктів відносять:

- Лінії електричного зв’язку;

- Схемні компоненти;

- Лінії групового зв’язку у виді джгута;

- Лінії групового зв’язку;

- Ідентифікатори електричних кіл.

Процедура формування схеми насправді проста, і в загальному випадку представляє собою послідовне розміщення і з’єднання на листі електричних і графічних об’єктів.

Створення файлу плати може бути виконано вручну, а також за допомогою майстра PCB Board Wizard, котрий по послідовним етапам опитує інформацію про ДП, яка потім виражається у виді конструктивних правил і параметрів проектування. Під розробкою конструктивних параметрів розуміється етап розробки ДП від створення файлу плати до розміщення компонентів, котрі складаються з чотирьох кроків: формування контуру для ДП, описання стека слоїв, установки кріпильних отворів і визначення заборонених зон для трасування.

В AD задача інтерактивного трасування вирішується інструментом автотрасування, який знаходиться в меню AutoRoute. Автоматичне трасування окремих елементів дає не дуже задовільний результат, так як немає можливості налаштування її алгоритму, який може бути вказаний тільки для трасування всієї плати.

Висновок до розділу:

В даному розділі обиралась ДП, на якій надалі будуть розміщуватись елементи. Виробництво плати виконується на підприємстві «Гальванотехніка» так як підприємство, для якого розробляється даний блок керування двигуном,  замовляє виготовлення ДП саме на «Гальванотехніці». «Гальванотехніка» виготовляє свої плати на матеріалі FR-4, що є надійним та поширеним матеріалом, комбінованим позитивним методом. В цьому випадку опис та аналіз методів та матеріалу відбувався виходячи з можливостей та технологій підприємства а не навпаки. Розміри та форма ДП, розміщення роз’ємів, які з’єднують блок керування з зовнішніми пристроями, були узгоджені з конструкторами, які розробляють корпус, заздалегідь.

Виходячи з початкових умов, розташування компонентів відбувалось послідовно. ПЛІС також першою розташувалась всередині ДП для подальшого розташування зв’язаних компонентів з нею навколо неї. ДП має 4 шари. Основна кількість сигнальних провідників розташована на верхньому шарі, в той час як провідники живлення розташовувались на третьому шарі. Другий шар повністю виступає як загальна земля пристрою. Це виконано для екранування провідників живлення від сигнальних. Мікросхеми перетворення живлення розташувались в стороні від сигнальних провідників.

Усі запобіжні конденсатори було вирішено розміщувати на нижньому шарі через перехідний отвір до контактів живлення. Розміщення самих елементів виконувалось за алгоритмом якомога меншої довжини та максимально прямого розміщення провідників між FPGA та з’єднаних з нею компонентів. Зроблено висновок, що фінальне розміщення компонентів та трасування є вдалим.

Розділ 4. РОЗРАХУНКИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ КОНСТРУКТОРСЬКОГО РІШЕННЯ

4.1 Виконання конструкторсько-технологічного розрахунку елементів ДМ

4.1.1. Визначення мінімальної ширини друкованого провідника по постійному струму для ланцюгів живлення та землі.

Мінімальна ширина друкованого провідника по постійному струму bmin I (мм) для ланцюгів живлення та «землі» визначається виразом 4.1:

bminI=Imaxjдоп ∙ tпров, 		                                              (4.1)

де Imax – максимально можливий струм в ланцюгу, А

jдоп – допустима щільність струму для ДП, яка виготовлена

комбінованим позитивним методом,  jдоп=48Аmm2  (за ОСТ 4.010.022–85)

tпров – товщина друкованого провідника, яка визначається виразом (4.2)

Друкований провідник виготовлюється комбінованим позитивним методом. Згідно методу виготовлення:

tпров=hф+hгм+hхм  	                                  	(4.2)

де hф – товщина фольги, hф=0,035 мм

hгм – товщина шара гальванічно осадженої міді, hгм = 0,055 мм

hхм – товщина шара хімічно осадженої міді, hхм = 0,0065 мм

tпров=0,035+0,055+0,0065=0,0965 мм

Параметр Imax в формулі (4.1) визначається як сума струмів, які споживають усі активні елементи схеми. Значення струмів, які споживають активні елементи схеми, наведені у Таблиці 4.1.

У результаті:

Imax =0,04+0,03+5+250+5+0,3+50+70+50=430 (мА)

Тоді мінімальна ширина друкованого провідника на постійному струмі для ланцюгів живлення та «землі» визначається наступним чином:

bminI=Imaxjдоп ∙ tпров=0,4348∙0,0965=0,09 (мм)

Таблиця 4.1 - Струми, які споживають елементи схеми.

| ІС | Кількість ІС | Iспож, мА |
| --- | --- | --- |
| AD2S1210 | 1 | 0,04 |
| AD7687 | 1 | 0,03 |
| ECS-3963 | 1 | 5 |
| EP3C25E144I7 | 1 | 250 |
| EPCS16SI16N | 1 | 5 |
| FIN1001M5X | 3 | 0,3 |
| THS4130IDGK | 2 | 50 |
| TPS62000DGS | 1 | 70 |
| TPS79325 | 1 | 50 |

Отримане значення мінімальної ширини провідника bminI = 0,09 мм входить в значення обраного 4 класу точності (bпрг = 0,15 мм). Таким чином, оптимальна ширина провідника на постійному струмі для ланцюгів живлення та «землі» дорівнює розрахованому значенню.

4.1.2. Визначення мінімальної ширини провідника з урахуванням допустимого падіння напруги на ньому.

Мінімальна ширина провідника з урахуванням допустимого падіння напруги на ньому, визначається (4.3):

bminU=p∙Imax∙LпровUдоп ∙ tпров, 	                                    	(4.3)

де ρ–питомий опір провідника, виготовленого комбінованим позитивним методом, ρ=0,0175 Ом∙мм2м

Lпров – довжина найдовшого друкованого провідника ДП, +3,3 B, Lпров=414 мм.

Uдоп – допустиме падіння напруги на друкованому провіднику, Uдоп=0,05×Eп,

Uдоп =0,05×5=0,25 В

Lпров=0,414 м

bminU=p∙Imax∙LпровUдоп ∙ tпров=0,0175∙0,43∙0,4140,0965 ∙ 0,25=0,129 (мм)

4.1.3. Визначення номінального діаметру монтажного отвору.

d≥dвэ+∆dмо+r,	                                 (4.4)

де dвэ – діаметр виводу елементів, для якого визначається діаметр монтажного отвору,

∆d – нижнє граничне відхилення від номінального діаметру МО, ∆dмо=0,1 мм

r– різниця між мінімальним діаметром МО та максимальним діаметром виводу елемента, r=0,1…0,2 мм

d≥dвэ+∆dмо+r=0,5+0,1+0,2=0,8 (мм)

4.1.4. Визначення діаметра контактної площини.

Dmin=Dmin1+1,5∙hф+0,03, 	                      	(4.5)

де Dmin1 – мінімальний ефективний діаметр КМ, мм,

hф – товщина фольги, hф = 0,035 мм. Коефіцієнт 1,5hф враховує підтравлювання фольги друкованого провідника у ширину, 0,03 – КМ виготовлюють комбінованим позитивним методом.

DminI=2∙(bпо+dmax2+δo+δкм),                           	(4.6)

де dmax– максимальний діаметр отвору в ДП, мм,

bпо - ширина пояска КМ, bпо =0,05 мм (Таблиця 3.1),

δо- похибка розташування центру отвору відносно вузла КС, δо=0,07 мм δкм- похибка розташування центру КМ відносно вузла КС, δкм=0,05

Максимальний діаметр отвору ДП:

dmax=d+∆d+(0,1…0,15)                             		(4.7)

де d– номінальний діаметр МО, мм,

∆d- допуск на діаметр отвору, ∆d=0,05 мм

dmax=d+∆d+(0,1…0,15)=0,7+0,05+0,1=0,85 (мм)

DminI=2∙bпо+dmax2+δo+δкм= 2∙0,05+0,852+0,07+0,05=1,19 (мм)

Dmin=Dmin1+1,5∙hф+0,03=1,19+1,5∙0,035+0,03=1,27 мм

Максимальний діаметр КМ:

D max = Dmin+0,02 (мм)		                                         (4.8)

D max = 1,27+0,02=1,29 (мм)

4.1.5. Визначення мінімальної ширини провідника.

bmin=bпрг+1,5∙hф+0,03, 		                       (4.9)

де bпрг–мінімальна ширина провідника. Визначаємо з таблиці класів точності (Таблиця 3.1). Для 4-го класу точності ДМ bпрг=0,15 мм

bmin=bпрг+1,5∙hф+0,03=0,15+1,5∙0,035+0,03=0,23 мм

Максимальна ширина провідника:

bmax=bmin+0,02  (мм)                                  		(4.10)

bmax=0,23+0,02=0,25 (мм)

4.1.6. Визначення мінімальної відстані між провідником та контактною площиною.

Рисунок 4.1 – мінімальна відстань між провідником і контактною площиною.

lПКМ min=L0-Dmax2+δкм+bmax2+δсп 	                (4.11)

де L0– відстань між центрами отворів та друкованим провідником, які кратні кроку КС, L0=1,25 мм (найгірший випадок).

Dmax - максимальний діаметр КП,

bmax - максимальна ширина провідника,

δкм - похибка розташування центра КП відносно вузла КС, δкм=0,05

δсп - похибка, яка враховує зміщення провідника, δсп=0,05 мм

lПКМ min=L0-Dmax2+δкм+bmax2+δсп=1,25-1,292+0,05+0,252+0,05=0,38 (мм)

4.1.7. Визначення мінімальної відстані між двома сусідніми провідниками (між краями провідників).

Рисунок 4.2 – мінімальна відстань між двома сусідніми провідниками

lПП min=L0-bmax+2∙δсп	             	(4.12)

lПП min=L0-bmax+2∙δсп=1,25-0,25+2∙0,05=0,9 мм

4.1.8. Визначення мінімальної відстані між двох контактних площин.

lminКМ КМ =L01-Dmax+2∙δКМ	           	(4.13)

де L01- відстань між центрами сусідніх КП, L01=2,5 мм.

lminКМ КМ =L01-Dmax+2∙δКМ=2,5-1,29+2∙0,05=1,11 (мм)

Отримане значення задовольняє 4й клас точності.

Рисунок 4.3 – мінімальна відстань між двох контактних площин.

4.2. Електричний розрахунок друкованої плати

Розрахунок виконується за умов, що плата виготовлена комбінованим методом, згідно ГОСТ Р 50621-93.

4.2.1 Визначення падіння напруги на найдовшому друкованому провіднику.

Падіння напруги на друкованому провіднику визначається:

Uпад=p∙Imax∙lпрbпр∙tпр                                            (4.14)

де ρ - питомий об'ємний опір для комбінованого позитивного методу виготовлення ДП,

ρ = 0,0175 Ом∙мм2м

lпр – максимальна довжина друкованого провідника, lпр=0,414м.

tпр - товщина провідника, tпр = 0,0965 мм

Imax – максимальний струм у провіднику, Imax = 430 мА

Uпад=p∙Imax∙lпрbпр∙tпр=0,0175∙0,43∙0,4140,25∙0,0965 = 0,129 (В)

Розраховане падіння напруги не перевищує 5% від напруги живлення       (Uж = 5 В).

4.2.2 Визначення потужності втрат друкованої плати.

Потужність втрат визначається:

Рпот=2∙π∙f∙C∙En2∙tgσ                            (4.15)

де f=1, тому що розрахунок виконується на постійному струмі;

tgσ – тангенс кута діелектричних втрат для матеріала ДП, tgσ =0,002 для

матеріалу FR4;

С – ємність ДП

C=0,009∙ε∙Smh                                               (4.16)

де ε – діелектрична проникність, ε = 4,5 для FR4

Sm - площа металізації, Sm =552,96 мм2

h - товщина ДП, мм

C=0,009∙ε∙Smh = 0,009∙4,5∙552,961,5 = 14,9 (нФ)

Рпот = 2∙π∙f∙C∙En2∙tgσ=2∙3,14∙1∙14,9∙10-9∙144∙0,002=               =26,95 (нВт)

4.2.3 Визначення ємності між двома сусідніми провідниками, які розташовуються на одній стороні ДП та мають однакову ширину.

С=0,12∙ε∙lпр∙lg2∙Sbпр+tпр-1                           (4.17)

де S – відстань між двома паралельними провідниками, S=0,2 мм;

bпр - ширина друкованого провідника, мм;

tпр - товщина друкованого провідника, мм;

lпр - довжина взаємного перекриття двох паралельних провідників, мм;

С=0,12∙ε∙lпр∙lg2∙Sbпр+tпр-1=0,12∙4,5∙40∙lg2∙0,20,25+0,0965-1=115 (пФ)

4.2.4 Визначення взаємної індуктивності двох паралельних провідників однакової довжини.

М=0,02lпрlglпр2-L02+lпрL0-lпр2-L02+lпр                           (4.18)

де lпр – довжина перекриття паралельних провідників, lпр=4 см;

Lо-відстань між осьовими лініями двох паралельних провідників, Lо=0,125 см;

М=0,02lпрlglпр2-L02+lпрL0-lпр2-L02+lпр=

=0,024∙lg16-0,0156+40,125-16-0,0156+4=0,144 (нГн)

4.3 Розрахунок надійності друкованого вузла

Найбільш точна кількісна міра надійності кожного конструктивного      елементу – його індивідуальне напрацювання до моменту виникнення відмови.

Важлива характеристика надійності - середній час безвідмовної роботи визначається:

Тср = 1λ, 						(4.19)

Інтенсивність відмов ЕРЕ є їх вихідною характеристикою надійності, залежить від режиму роботи та ступеню тяжкості таких зовнішніх впливів, як температура, тепловий удар, вологість, вібрації і т.д.

Тоді можна записати:

λе = λое · K1 · K2 ·…· Kn ,				 (4.20)

де λое - інтенсивність відмов елементу при нормальних умовах роботи (температура навколишнього середовища Тºокр.ср = 20 ± 5ºС, відносна вологість 65 ± 15%);

коефіцієнт електричного навантаження Кn = 1 , К1, К2, Кн - поправочні коефіцієнти, що враховують режими роботи та умови експлуатації.

Для врахування впливу режиму роботи на інтенсивність відмов ЕОА вводять коефіцієнт навантаження, що дорівнює відношенню навантаженню в робочому режимі до навантаження в номінальному режимі:

Кн = НробНном, 						(4.21)

Коефіцієнт навантаження для резисторів

Кн.р=РробРном= Uроб2R∙Рном,					(4.22)

для конденсаторів

Кн.c =  UробUном,						(4.23)

Розраховуємо коефіцієнти навантаження:

Резистори

Uраб2=25 В,

Рном=0,125Вт

Результати розрахунку представлені в Таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 – Коефіцієнти навантаження резисторів.

| Номер | Опис | Коефіцієнт |
| --- | --- | --- |
| R1,R2 | R-0603 0,125 Вт 10 кОм 1% Yageo | 0,02 |
| R3 | R-0603 0,125 Вт 27 Ом 1% Yageo | 7,407407 |
| R4 | R-0603 0,125 Вт 100 кОм 1% Yageo | 0,002 |
| R5 | R-0603 0,125 Вт 1 кОм 1% Yageo | 0,2 |
| R6 | R-0603 0,125 Вт 100 кОм 1% Yageo | 0,002 |
| R7 | R-0603 0,125 Вт 1 кОм 1% Yageo | 0,2 |
| Таблиця 4.2 (продовження) |  |  |
| R8 | R-0603 0,125 Вт 100 кОм 1% Yageo | 0,002 |
| R9 | R-0603 0,125 Вт 1 кОм 1% Yageo | 0,2 |
| R10,R11 | R-0603 0,125 Вт 51 кОм 1% Yageo | 0,003922 |
| R12,R13 | R-0603 0,125 Вт 11,3 кОм 1% Yageo | 0,017699 |
| R14,R15 | R-0603 0,125 Вт 24,3 кОм 1% Yageo | 0,00823 |
| R16,R17 | R-0603 0,125 Вт 51 кОм 1% Yageo | 0,003922 |
| R18 | R-0603 0,125 Вт 100 кОм 1% Yageo | 0,002 |
| R19 | R-0603 0,125 Вт 1 кОм 1% Yaganov | 0,2 |
| R20 | R-0603 0,125 Вт 100 кОм 1% Yageo | 0,002 |
| R21 | R-0603 0,125 Вт 1 кОм 1% Yageo | 0,2 |
| R22 | R-0603 0,125 Вт 100 кОм 1% Yageo | 0,002 |
| R23 | R-0603 0,125 Вт 1 кОм 1% Yageo | 0,2 |
| R24,R25 | R-0603 0,125 Вт 51 кОм 1% Yageo | 0,003922 |
| R26,R27 | R-0603 0,125 Вт 11,3 кОм 1% Yageo | 0,017699 |
| R28 | R-0603 0,125 Вт 10k 1% Yaganov | 0,02 |
| R29-R36 | R-0603 0,125 Вт 27 Ом 1% Yageo | 7,407407 |
| R37 | R-1206 0,125 Вт 27 1% Yageo | 7,407407 |
| R38 | R-0603 0,125 Вт 47 Ом 1% Yageo | 4,255319 |
| R39-R43 | R-0603 0,125 Вт 27 Ом 1% Yageo | 7,407407 |
| R44,R45 | R-0603 0,125 Вт 24,3 кОм 1% Yageo | 0,00823 |
| R46,R47 | R-0603 0,125 Вт 47 Ом 1% Yageo | 4,255319 |
| R48,R49 | R-0603 0,125 Вт 27 Ом 1% Yageo | 7,407407 |
| R50 | R-0603 0,125 Вт 47 Ом 1% Yageo | 4,255319 |
| R51-R53 | R-0603 0,125 Вт 100 Ом 1% Yageo | 2 |
| R54 | R-1206 0,125 Вт 27 1% Yaganov | 7,407407 |
| R55 | R-1206 0,125 Вт 47 кОм 1% Yageo | 4,255319 |
| R56 | R-0603 0,125 Вт 10 кОм 1% Yageo | 0,02 |
| R57 | R-1206 0,125 Вт 27 1% Yageo | 7,407407 |
| R58,R59 | R-0603 0,125 Вт 10 кОм 1% Yageo | 0,02 |
| R60 | R-1206 0,125 Вт 15 кОм 1% Yageo | 0,013333 |
| Таблиця 4.2 (продовження) |  |  |
| R61 | R-1206 0,125 Вт 100 кОм 1% Yageo | 0,002 |
| R62-R65 | R-0603 0,125 Вт 10 кОм 1% Yageo | 0,02 |
| R66 | R-1206 0,125 Вт 95,3 кОм 1% Yageo | 0,002099 |
| R67 | R-1206 0,125 Вт 165 кОм 1% Yageo | 0,001212 |
| R68 | R-0603 0,125 Вт 10 кОм 1% Yageo | 0,02 |
| R69-R71 | R-1206 0,125 Вт 0 Ом 1% Yageo | 0 |
| R72-R75 | R-0603 0,125 Вт 27 Ом 1% Yageo | 7,407407 |

Конденсатори:

Uном=50В

Uроб=5В

Результати розрахунків наведені в Таблиці 4.3.

Необхідно визначити результуючу інтенсивність відмов друкованого вузлу блока керування двигуном.

Друкований вузол відноситься до наземної апаратури, експлуатується при Тр = 25º С, інші умови експлуатації нормальні.

Вихідні дані для розрахунку – схема принципова, перелік елементів, часова діаграма та інтенсивність відмов “компонентів надійності” від температурних впливів.

По картам робочих режимів необхідно визначити коефіцієнти навантаження, температурні коефіцієнти ІС та інших ЕРЕ, підрахувати кількість всіх елементів.

Вихідні дані для визначення λр зведені до Таблиці.4.4.

Таблиця 4.3. – Коефіцієнт навантаження конденсаторів.

| Номер | Опис | Коеф. |
| --- | --- | --- |
| C1-C7 | C-0603 50 В 0,1 мкФ 5% X7R Yageo | 0,1 0,1 |
| C8,C9 | C-0603 50 В 68 пФ 5% X7R Yageo |  |
| C10 | C-1206 50 В 10 мкФ 5% X7R Yageo |  |
| C11,C12 | C-0603 50 В 0,1 мкФ 5% X7R Yageo |  |
| C13 | C-0603 50 В 68 пФ 5% X7R Yageo |  |
| C14-C16 | C-0603 50 В 0,1 мкФ 5% X7R Yageo |  |
| C17 | C-0603 50 В 68 пФ 5% X7R Yageo |  |
| C18,C19 | C-0603 50 В 0,1 мкФ 5% X7R Yageo |  |
| C20 | C-1206 50 В 10 мкФ 5% X7R Yageo |  |
| C21,C22 | C-0603 50 В 68 пФ 5% X7R Yageo |  |
| C23 | C-1206 50 В 10 мкФ 5% X7R Yageo |  |
| C24-C26 | C-0603 50 В 0,1 мкФ 5% X7R Yageo |  |
| C27,C28 | C-0603 50 В 1,8 нФ 5% X7R Yageo |  |
| C29-C50 | C-0603 50 В 0,1 мкФ 5% X7R Yageo |  |
| C51,C52 | C-1206 50 В 10 мкФ 5% X7R Yageo |  |
| C53-C77 | C-0603 50 В 0,1 мкФ 5% X7R Yageo |  |
| C78 | C-1206 50 В 10 мкФ 5% X7R Yageo |  |
| C79 | C-0603 50 В 0,1 мкФ 5% X7R Yageo |  |
| C80 | C-0603 50 В 220 пФ 5% X7R Yageo |  |
| C81 | C-0603 50 В 0,1 мкФ 5% X7R Yageo |  |
| C82 | C-0603 50 В 220 пФ 5% X7R Yageo |  |
| C83,C84 | C-1206 50 В 10 мкФ 5% X7R Yageo |  |
| C85,C86 | C-0603 50 В 0,1 мкФ 5% X7R Yageo |  |
| C87-C90 | C-1206 50 В 10 мкФ 5% X7R Yageo |  |
| C91,C92 | C-0603 50 В 0,1 мкФ 5% X7R Yageo |  |

Таблиця 4.4. – Карта робочих режимів елементів.

| Компонент | N | λ0e·10-8, год-1 | Кн | at | ae | N ·λ0e· Кн·at·ae·10-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конденсатор | 92 | 2 | 0,1 | 0,4 | 20 | 147,2 |
| Резистор |  |  |  |  |  | 0 |
| R1,R2 | 2 | 4 | 0,02 | 0,15 | 20 | 0,48 |
| R3 | 1 | 4 | 7,407407 | 0,15 | 20 | 88,88889 |
| R4 | 1 | 4 | 0,002 | 0,15 | 20 | 0,024 |
| R5 | 1 | 4 | 0,2 | 0,15 | 20 | 2,4 |
| R6 | 1 | 4 | 0,002 | 0,15 | 20 | 0,024 |
| R7 | 1 | 4 | 0,2 | 0,15 | 20 | 2,4 |
| R8 | 1 | 4 | 0,002 | 0,15 | 20 | 0,024 |
| R9 | 1 | 4 | 0,2 | 0,15 | 20 | 2,4 |
| R10,R11 | 2 | 4 | 0,003922 | 0,15 | 20 | 0,094118 |
| R12,R13 | 2 | 4 | 0,017699 | 0,15 | 20 | 0,424779 |
| R14,R15 | 2 | 4 | 0,00823 | 0,15 | 20 | 0,197531 |
| R16,R17 | 2 | 4 | 0,003922 | 0,15 | 20 | 0,094118 |
| R18 | 1 | 4 | 0,002 | 0,15 | 20 | 0,024 |
| R19 | 1 | 4 | 0,2 | 0,15 | 20 | 2,4 |
| R20 | 1 | 4 | 0,002 | 0,15 | 20 | 0,024 |
| R21 | 1 | 4 | 0,2 | 0,15 | 20 | 2,4 |
| R22 | 1 | 4 | 0,002 | 0,15 | 20 | 0,024 |
| R23 | 1 | 4 | 0,2 | 0,15 | 20 | 2,4 |
| R24,R25 | 2 | 4 | 0,003922 | 0,15 | 20 | 0,094118 |
| R26,R27 | 2 | 4 | 0,017699 | 0,15 | 20 | 0,424779 |
| R28 | 1 | 4 | 0,02 | 0,15 | 20 | 0,24 |
| R29-R36 | 8 | 4 | 7,407407 | 0,15 | 20 | 711,1111 |
| Таблиця 4.4. (продовження) |  |  |  |  |  |  |
| R37 | 1 | 4 | 7,407407 | 0,15 | 20 | 88,88889 |
| R38 | 1 | 4 | 4,255319 | 0,15 | 20 | 51,06383 |
| R39-R43 | 5 | 4 | 7,407407 | 0,15 | 20 | 444,4444 |
| R44,R45 | 2 | 4 | 0,00823 | 0,15 | 20 | 0,197531 |
| R46,R47 | 2 | 4 | 4,255319 | 0,15 | 20 | 102,1277 |
| R48,R49 | 2 | 4 | 7,407407 | 0,15 | 20 | 177,7778 |
| R50 | 1 | 4 | 4,255319 | 0,15 | 20 | 51,06383 |
| R51-R53 | 3 | 4 | 2 | 0,15 | 20 | 72 |
| R54 | 1 | 4 | 7,407407 | 0,15 | 20 | 88,88889 |
| R55 | 1 | 4 | 4,255319 | 0,15 | 20 | 51,06383 |
| R56 | 1 | 4 | 0,02 | 0,15 | 20 | 0,24 |
| R57 | 1 | 4 | 7,407407 | 0,15 | 20 | 88,88889 |
| R58,R59 | 2 | 4 | 0,02 | 0,15 | 20 | 0,48 |
| R60 | 1 | 4 | 0,013333 | 0,15 | 20 | 0,16 |
| R61 | 1 | 4 | 0,002 | 0,15 | 20 | 0,024 |
| R62-R65 | 4 | 4 | 0,02 | 0,15 | 20 | 0,96 |
| R66 | 1 | 4 | 0,002099 | 0,15 | 20 | 0,025184 |
| R67 | 1 | 4 | 0,001212 | 0,15 | 20 | 0,014545 |
| R68 | 1 | 4 | 0,02 | 0,15 | 20 | 0,24 |
| R69-R71 | 3 | 4 | 0 | 0,15 | 20 | 0 |
| R72-R75 | 4 | 4 | 7,407407 | 0,15 | 20 | 355,5556 |
| Кварцовий генератор | 1 | 4,6 | 0,8 | 1 | 20 | 73,6 |
| ІС | 13 | 1,17 | 1 | 1 | 20 | 304,2 |
| Друкована плата | 4 | 10 | 1 | 1 | 20 | 800 |
| Контакт роз’єма | 44 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1760 |
| Таблиця 4.4. (продовження) |  |  |  |  |  |  |
| Пайка виводів | 291 | 0,05 | 1 | 1 | 20 | 291 |
| Транзистор | 3 | 16 | 1 | 1 | 20 | 960 |
| Перехідні отвори | 153 | 0,0375 | 1 | 1 | 20 | 114,75 |
|  | Сумарна інтенсивність відмов друкованого вузла |  |  |  |  | 6841,448 |

В Таблиці 4.4:

ae – поправочний коефіцієнт на вплив зовнішніх впливів (для переносної апаратури ae = 20),

at - поправочний температурний коефіцієнт.

Показники інтенсивності відмов, що наведені в таблиці, дещо завищені, що дозволяє виконати розрахунок для «найгіршого випадку».

Результуюча інтенсивність відмов дорівнює сумі інтенсивності відмов компонентів:

λр=i=1nλрi, 						(4.24)

λр=i=1nλрi≈6841,448∙10-8год-1

Середній час напрацювання до першої відмови:

Тср = 1λр=16841,448∙10-8=≈14617 (год)

Ймовірність безвідмовної роботи на протязі року:

Р=e-λpt=e-6841,488*10-8∙8760≈0,55

Ймовірність відмов на протязі року:

Q(t)=1-0,55=0,45

Графік залежності безвідмовної роботи ДВ та ймовірність відмов ДВ від часу представлені на наступному графіку (Рисунок 4.4)

Рисунок 4.4 - Графік залежності безвідмовної роботи і ймовірності відказу ДВ від часу.

Отримане значення напрацювання на відмову відповідає технічному завданню. З одного боку це за умови безперервної роботи, що на практиці для даного приладу не завжди можливо. З іншої сторони в цих теоретичних розрахунках не враховані такі фактори як старіння приладу, його знос і т.д..

  - Розрахунок віброміцності друкованого вузла.

Таблиця 4.5 - Маса елементів друкованої плати

| Елемент | Позначення | К-ть | Маса, г | Загальна маса,г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конденсатори | 0603-X7R | 80 | 0,02 | 1,6 |
|  | 1210-X7R | 12 | 0,07 | 0,84 |
| Котушки індуктивності | 74479762133 | 1 | 0,1 | 0,01 |
| Мікросхеми | AD2S1210 | 1 | 0,181 | 0,181 |
|  | AD7687BRMZ | 1 | 0,143 | 0,143 |
|  | ECS-3963 | 1 | 0,081 | 0,081 |
|  | EP3C25E144I7 | 1 | 1 | 1 |
|  | EPCS16SI16N | 1 | 1 | 1 |
|  | FIN1001M5X | 3 | 0,006 | 0,018 |
|  | THS4130IDGK | 2 | 0,023 | 0,046 |
|  | TPS62000DGS | 2 | 0,024 | 0,048 |
|  | TPS79325 | 1 | 0,006 | 0,006 |
| Резистори | SMD 0,125 Вт 0603 | 64 | 0,02 | 1,28 |
|  | SMD 0,125 Вт 0805 | 11 | 0,07 | 0,77 |
|  | 3361P-1-103GLF | 1 | 0,567 | 0,567 |
| Роз’єми | 5747841-2 | 1 | 8 | 8 |
|  | A-DF 09 A/KG-T2S | 1 | 7,8 | 7,8 |
|  | KLS1-207C-2-5-S1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
|  | M20-9770242 | 9 | 0,114 | 1,026 |
|  | M80-5101042 | 1 | 1 | 1 |
| Транзистори | BC846B | 2 | 0,008 | 0,016 |
| Загальна маса елементів, г |  |  |  | 25,932 |

Визначимо віброміцність друкованої плати із склотекстоліту розміром a*b*=120*100*1,5мм .

Вага елементів на платі 25,932г. Візьмемо вагу елементів з деяким запасом, так, що вона складатиме 30г. Параметри склотекстоліту : гранична пластичність Т = 105 МПа, модуль Юнга Е = 3,021010 Па, коефіцієнт Пуассона  = 0,22, показник затухання  = 0,06, питома вага 2050 кг/м3, питома щільність 2,05104 Н/м3. Коефіцієнт перенавантаження n = 8, коефіцієнт запасу міцності n1 = 2.

Варіанти закріплення друкованих плат:

Рисунок 4.2. Варіанти закріплення друкованої плати

Обраний  тип закріплення – спирання на 4 сторони.

Розрахунки:

Визначимо  масу друкованої плати і елементів:

Визначимо  коефіцієнт КВ:

Визначення коефіцієнт  , враховуючи вибраний тип закріплення:

Визначимо циліндричну жорсткість D:

(Н*м)

Визначимо власну частоту коливань друкованої плати:

fc>250 Гц, тобто конструкція абсолютно жорстка.

Висновок до розділу:

В даному розділі виконались розрахунки, які повинні підтвердити коректність конструктивних елементів друкованої плати, правильність обраного класу точності.

Пристрій не вимагає певних специфічних умов виготовлення плати. Габарити плати та конструктивне розміщення елементів дозволяють застосовувати 3 клас точності. Але посадокві місця деяких компонентів, таких як FPGA мають відстань між контактними майданчиками 0,2 мм, що не дозволяє використовувати 3 клас точності, оскільки він запроваджує мінімальну відстань 0,25 мм. З цих міркувань був обраний 4 клас точності. Тому всі розрахунки ширини, діаметру доріжок, контактних площадок мають бути менші або такого значення, які подані для 4 класу. Розрахункові значення  отримано менші, що є добрим показником.

Отримано значення падіння напруги на найдовшому провіднику 0,129 В. Воно знаходиться дуже далеко від межі, що дорівнює 5% від напруги живлення. Потужність втрат дорівнює 26,95 нВт. Це незначна величина. Паразитна ємність (115 пФ) та індуктивність (0,144 нГн) не впливають на роботу друкованого вузлу.

Було отримано значення напрацювання на відмову, яке відповідає технічному завданню. В результаті було розраховано, що пристрій може працювати 14617 годин, але даний результат було отримано без урахування таких факторів, як раптові відмови, старіння приладу, його знос і т.д.

За умов, що блок керування використовуватиметься тільки в лабораторних умовах, цього значення буде достатньо, адже досягти такої кількості годин можливо за умови безперервної роботи, що на практиці для даного приладу не є можливо.

Розділ 5. ПРОГРАМУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ

5.1. Робота драйвера датчика кута.

Мікросхема AD2S1210 отримує дані з зовнішнього датчику кута. Цими даними є аналогові диференційні сигнали SIN, COS. Задача драйвера – представити ці аналогові сигнали у вигляді цифрових, та передати їх далі на FPGA до центрального процесору.

Мікросхема видає на шину даних паралельний цифровий 16 бітний сигнал. Отже, необхідно, щоб контролер видавав інформацію в паралельний порт.

Принцип формування сигналів синуса та косинуса з датчику кута зображений на Рисунку 5.1.

Рисунок 5.1 - Принцип формування сигналів синусу та косинусу.

Для того, що правильно приймати та обробляти дані, що поступають на вхід драйверу, необхідно його запрограмувати. Мікросхема працює в двох режимах: режимі конфігурації та нормальному режимі. Режим конфігурації використовується для програмування регістрів, щоб установити частоту збудження, розрядність вихідних даних, порогову напругу, при якій буде працювати драйвер.

Частоту збудження розраховують за формулою (5.1).

Exitation Frequency= (FCW*fCLKIN)215                                        (5.1)

Контролер має зчитувати кут з резольвера в розрядності 16 біт. Тому, згідно [11, Таблиця 7]  обираємо максимальну частоту збудження 10кГц (Рисунок 5.2).

Рисунок 5.2 - Максимальна частота збудження.

Керуючі сигнали А0, А1 необхідні для зчитування кута представлені на Рисунку 5.3.

Рисунок 5.3 - Керуючі сигнали А0, А1.

Керуючі сигнали RES0, RES1 задають розрядність вихідного цифрового сигналу. Так як драйвер весь час працює з 16-розрядним числом, на ці входи постійно подається логічна «1» у вигляді напруги живлення 3,3 В.

Згідно карти регістрів необхідно обирати регістри, які необхідно запрограмувати, або з яких необхідно зчитати дані. Карта регістрів представлена на Рисунку 5.4.

Рисунок 5.4 - Карта регістрів драйверу кута.

Часова діаграма запису конфігурації драйверу зображена на Рисунку 5.5. Опис усіх операцій встановлення бітів описано в Додатку Б. Усі часові затримки для конфігурації контактів наведені в [11, Таблиця 2]. Після режиму запису конфігурації наступає режим зчитування драйверу. Він зображений на Рисунку 5.6.

Після запису і зчитування, якщо немає критичних помилок, процесор переходить в нормальний режим зчитування даних з резольверу. До драйвера надходить інформація про позицію та швидкість. Часову діаграму програмування мікросхеми для режиму зчитування даних з резольверу представлено на Рисунку 5.7.

Рисунок 5.5 - Конфігурація запису драйверу кута.

Для того, щоб перевірити коректність та правильність роботи драйверу, існує регістр збою. Він дає можливість перевірити вісім окремих умов. Перевіряючи цей регістр, можна визначити, де саме виникла та чи інша помилку. Описання регістру збою представлено на Рисунку 5.8.

Рисунок 5.6 - Конфігурація зчитування драйверу кута.

Дані поступають до FPGA, де надалі будуть оброблятися.

Рисунок 5.7 - Зчитування даних з резольверу.

Рисунок 5.8 - Регістр збою.

5.2 Робота контролера АЦП.

АЦП передає дані про струм двигуна у вигляді двійкового послідовного сигналу. Контролер перетворює цей сигнал в 16-розрядний паралельний код та передає їх до центрального процесора. Основу контролера складає машина станів, написана на мові Verilog.

Згідно часової діаграми (Рисунок 5.9), коли CNV=0 і SDI=0, то SDO=0. Коли SDI=0, а SCK йде в одиницю, то по передньому фронту CNV ініціалізує вимірювання. Коли почалось вимірювання, CNV повинен триматися в одиниці на протязі всього вимірювання. Тільки після вимірювання можна опустити CNV. Дані записуються у внутрішній зсувний регістр, далі виштовхуються по спадаючому фронту SCK. Для повної передачі даних потрібно 16+1 спадаючих фронтів SCK.

Рисунок 5.9 - Векторна діаграма роботи АЦП.

5.3 Робота контролера ШІМ

ШІМ-сигнал формується драйвером, який синтезується всередині FPGA.

Вхідна частота драйвера складає 60 МГц. Частота ШІМ розраховується за формулою (5.2):

fDIR=clkpwn_in                                                  (5.2)

Драйвер керується 12-бітним сигналом, який задає протяжність меандру ШІМ-сигналу.

На вхід драйвера поступають величина струму з АЦП, та максимальна величина струму, задана оператором. Якщо величина струму з АЦП перевищує задану максимальну величину струму, ШІМ блокується, і з контакту OFF поступає сигнал, який вимикає двигун.

Старший розряд вхідного сигналу Pwm_in задає напрямок руху двигуна. Якщо «1», то вихідний сигнал, який задає напрямок руху двигуна DIR = 1, і двигун рухається за годинниковою стрілкою. Якщо «0», то вихідний сигнал, який задає напрямок руху двигуна DIR = 0, і двигун рухається проти годинникової стрілки.

Молодші 11 розрядів задають скважність ШІМ по модулю.

Значення вихідного сигналу з драйвера формується порівнянням між собою заданої константи для величини ШІМ і лічильника. Програма для реалізації ШІМ надана в Додатку Б.

5.4. Алгоритм роботи програми.

Алгоритм роботи основної програми представлений на Рисунку 5.10.

Алгоритм функції «Формування режиму» представлений на Рисунку 5.11.

Алгоритм функції «Налаштування кута повороту» представлений на Рисунку 5.12.

Алгоритм функції «Налаштування струму двигуна» представлений на Рисунку 5.13.

Усі коди програм, які реалізують ці алгоритми, надано у Додатку Б.

Рисунок 5.10 - Алгоритм роботи основної програми.

Рисунок 5.11 - Алгоритм функції «Формування режиму».

Рисунок 5.12 - Алгоритм функції «Налаштування кута повороту»

Рисунок 5.13 - Алгоритм функції «Налаштування струму двигуна».

Висновок до розділу:

Побудова програмного коду для програмування мікросхем відбувалось у середовищі Quartus II. Написання програмного коду складалось з двох частин:

- конфігурація мікросхем через центральний процесор;

- обробка даних з мікросхем та виведення керуючих сигналів.

Конфігурація виконувалась згідно конфігураційним векторним діаграмам, які описані в технічній документації.

Побудова синтезованих компонентів на мові Verilog мала за основу принцип роботи кінцевих автоматів.

Зараз пристрій знаходиться на етапі налагодження на підприємстві.

ВИСНОВКИ

В даному дипломному проекті розроблено схемотехнічне рішення, друкований вузол, програмне забезпечення блока керування двигуном по положенню. Даний пристрій має наступні технічні характеристики, які відповідають вимогам технічного завдання:

| Інтерфейс зв’язку з системою | Індикація режиму роботи на ЖКІ-дисплеї, задання режиму роботи через клавіатуру |
| --- | --- |
| Габаритні розміри | 120х100 см. |
| Маса | 63г. |
| Живлення | 5 В, 12 В. |
| Режими роботи | Основний (вимірювання); налаштування. |
| Діапазон виміру кутів | ±60о |

В ході обґрунтування даного рішення виконані наступні етапи:

1. В першому розділі зроблено пошук існуючих патентних рішень керування двигуном. Отримано інформацію про те, що більшість запропонованих рішень є або застарілими, або вимагають постійне підключення до ПК, що не є можливим в лабораторних умовах. Це дозволило сформувати уявлення про конструктивні та структурні рішення, характеристики та параметри розробляємого блока керування двигуном по положенню.

2. Розроблено структурну схему, схему електричну принципову. Розрахунок схеми електричної принципової підтверджує правильність схемотехнічного рішення. Отримана схема є доступною для розуміння роботи пристрою, відповідає ГОСТ, побудована згідно рекомендаціям технічної документації на елементи. Це дає змогу швидко та доступно зрозуміти принцип роботи пристрою, окремих його каскадів.

3. Зроблено аналіз класів точності, типів та матеріалів ДП. Обрано 4-шарову плату з FR-4, за 4 класом точності. Розглянуто розміщення компонентів на ДП та проектування у Altium Designer. Розроблена плата має високу щільність монтажу, підвищену надійність, високу механічну міцність кріплення, та відповідає вимогам ТЗ.

4. Виконано розрахунки, що підтверджують працездатність схеми, а саме:

- конструкторсько-технологічний розрахунок, який підтвердив правильність вибору 4-го класу точності;

- електричний розрахунок друкованої плати, підтвердив оптимальний вибір трасування провідників. Оскільки, потужність втрат на постійному струмі 26,95 нВт, падіння напруги 0,129 В, паразитна ємність 115 пФ, паразитна індуктивність 0,144 нГн – ці значення не впливають на роботу ДВ;

- розрахунок надійності ДВ. Отримане значення середнього часу напрацювання на відмову 14617 год  задовольняє вимоги

технічного завдання (10000 год);

-  розрахунок віброміцності ДП. Отримане значення власної частоти коливань ДП становить 330,9 Гц, тобто конструкція абсолютно жорстка.

5. Розроблено програмне забезпечення (ПЗ) для керування двигуном по положенню. Пристрій працює в двох режимах:

- режим конфігурації, в якому центральний процесор програмує інші мікросхеми для режиму роботи;

- режим роботи, в якому центральний процесор отримує дані з двигуна,  та генерує керуючі сигнали до двигуна.

Це дає змогу керувати двигуном в лабораторних умовах згідно ТЗ. Дане рішення дозволяє змінювати в майбутньому програмну частину для зміни режимів роботи без зміни апаратної частини.

6. Розроблена конструкторська документація на блок керування двигуном по положенню.

Проект виконано в повному обсязі, а розрахунки й моделювання підтверджують працездатність пристрою та задовольняють вимогам ТЗ, по матеріалам дипломного проекту було зроблено дві доповіді на науково-практичних конференціях та прийнято участь у міжнародному конкурсі студентських проектів Intel FPGA.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Ковчин С.А., Сабинин Ю.А.Теория электропривода -  ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ, Санкт-Петербург, 2000.

- Каган В.Г. Электроприводы с предельным быстродействием для систем воспроизведения движений – М.: Энергия, 1975.

- Устройство для управления серводвигателем [електронний ресурс]  – режим доступу:  http://www.findpatent.ru/img_show/3736854.html

- Позиционный серводвигатель [електронний ресурс]  – режим доступу: http://patents.su/2-1222907-pozicionnyjj-servodvigatel.html

- Система автоматического управления серводвигателями [електронний ресурс]  – режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/sistema-avtomaticheskogo-upravleniya-servoprivodami

- TPS79325 Datasheet [електронний ресурс]  – режим доступу: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps793.pdf

- TPS6200x Datasheet [електронний ресурс]  – режим доступу: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62003.pdf

- Cyclone III Device Datasheet [електронний ресурс]  – режим доступу: https://www.altera.com/content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/hb/cyc3/cyc3_ciii52001.pdf

- EPCS16SI16N Datasheet [електронний ресурс]  – режим доступу: https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/hb/cfg/cyc_c51014.pdf

- TS2640N691E125 Datasheet[електронний ресурс]  – режим доступу: https://www.encoder-technology.com/images/product_specifications/fa-solver.pdf

- AD2S1210 Datasheet [електронний ресурс]  – режим доступу: http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD2S1210.pdf

- AD7687BRMZ Datasheet [електронний ресурс]  – режим доступу: http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD7687.pdf

- ECS-3963 Datasheet [електронний ресурс]  – режим доступу: http://www.ecsxtal.com/store/pdf/ecs-3961_3963.pdf

- FIN1001 Datasheet [електронний ресурс]  – режим доступу: https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FI/FIN1001.pdf

- THS4130IDGK Datasheet [електронний ресурс]  – режим доступу: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths4131.pdf

- BC846B Datasheet [електронний ресурс]  – режим доступу: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC846-D.PDF

ГОСТ 12.2.007-75 Система стандартов безопасности труда ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ Общие требования безопасности

ГОСТ 15150-69 МАШИНЫ, ПРИБОРЫ И ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 23571-86 ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ Основные параметры конструкции.

ГОСТ 23752-79 ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ Общие технические условия.

ГОСТ 29137-91 ФОРМОВКА ВЫВОДОВ И УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ НА ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ Общие требования и нормы конструирования.

ГОСТ Р 50621-93 ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ ОДНО- И ДВУСТОРОННИЕ С НЕМЕТАЛЛИЗИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ Общие технические требования

ДСТУ 3008:2015 ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ Структура та правила  оформлювання

ДСТУ 2646-94 ПЛАТИ ДРУКОВАНІ Терміни та визначення

ОСТ 4.010.022 – 85 ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ Методы конструирования и расчета

| ПОГОДЖЕНО | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
| Начальник сектору | Директор |
| ТОВ «Радіонікс» | ТОВ «Радіонікс» |
| В.Ю. Танигін | С.Б. Зав’ялов |

Додаток А

Технічне завдання на проектування

- Найменування та галузь використання

Блок керування двигуном по положенню. Використовується в стенді вимірювання параметрів прямих приводів (двигунів) гіростабілізованих платформ в лабораторних умовах.

- Підстава для розробки

Підставою для розробки є завдання на дипломний проект згідно наказу по НТУУ «КПІ» №.1008-с від 23.03.2018 р.

- Мета і призначення розробки

Блок керування призначений для використання в складі стенду повної перевірки якості виготовлення і працездатності прямих приводів гіростабілізованих платформ в процесі виробництва.

- Джерело розробки

Пульт призначений для здійснення управління випробуваного двигуна і забезпечення вимірювань кутового положення і струму.
Схема вимірювання кута повороту побудована на датчику TS2640N691E125, розташованого безпосередньо на осі випробуваного двигуна установки моделювання режимів роботи приводу і мікросхеми перетворювача кут / код пульта управління AD2S1210. Певне значення кута повороту осі датчика (резольвера) надходить по паралельній 16-ти розрядної шині на мікроконтролер, який використовується в алгоритмі роботи контролера блока керування і відображення значення кута на індикатор при виборі відповідного режиму роботи. В конструкції двигуна закладений датчик струму вихідний сигнал якого надходить на схему вимірювання побудовану на базі 16-ти розрядного аналого-цифрового перетворювача (АЦП).  Функціонально схема керування випробуваним двигуном імітує роботу бортового контролера платформи, замикаючи зворотний зв'язок по положенню від датчика кута стенду відповідно режиму роботи. Інформація про струм і кут положення двигуна виводитися на індикатор пульта, а також забезпечується режим їх обмеження.

Технічні характеристики одного з двигунів, що контролюється:

- Загальник опір обмоток Rд = 9,3 Ом;

- Коефіцієнт моменту та коефіцієнт  ЭДС Км = 1,5 Нм/А, Ке = 1,5 Вс/рад;

- Номінальний момент Мн = 1,7 Нм при номінальному струмі Iном = 1,13А;

- Максимальний момент Мmax = 11,0 Нм при максимальному струмі Imax = 7,2А

- Технічні вимоги

  - Склад виробу й вимоги до пристрою, що розробляється.

Блок керування складається з:

- FPGA, до складу якої входить центральний процесор NIOSII, а також синтезуються ШІМ-контролер, та АЦП-контролер;

- Драйвер датчика кута;

- АЦП;

- Диференційні драйвери;

- Індикатор;

- Клавіатура.

Показники призначення.

Вимірювальний блок в лабораторних умовах повинен забезпечувати вимірювання і контроль наступних величин і характеристик двигунів:

миттєві і середні значення струмів, що протікають в обмотках двигунів, їх форму;

кутове положення ротора двигуна;

кутову швидкість ротора;

момент, що розвивається двигуном при обертанні ротора із заданою швидкістю;

пусковий момент, що розвивається двигунами при загальмованому роторі;

перехідні процеси розгону / гальмування двигунів без інерційної маси, що імітує масу без корисного навантаження і з ним;

форма і розмір напруги, що генерується обмотками двигуна при обертанні із заданою швидкістю від зовнішнього двигуна.

  - Вимоги до надійності.

Середній час напрацювання на відмову повинен бути на менше 10000 год.

  - Вимоги до технологічності.

Орієнтовані на передові прийоми розробки виготовлення на підприємствах України.

  - Вимоги до рівня уніфікації й стандартизації.

Для виготовлення пристрою застосувати стандартні, уніфіковані деталі та вироби.

  - Вимоги безпеки обслуговування.

Керуватися загальними вимогами безпеки до апаратури низької напруги ГОСТ 12.2.007-75.

  - Вимоги до складових частин виробу, сировини, вихідних

й експлуатаційних матеріалів.

Для виробництва пристрою повинні використовуватися матеріали імпортного виробництва, які можливо купити та замінити в Україні, або власна елементна база, яка розробляється в Україні.

  - Умови експлуатації.

Кліматичне виконання модулю керування УХЛ.4.2 згідно ГОСТ 15150-69. Для експлуатації в лабораторних, капітальних житлових та інших подібного типу приміщеннях.

  - Вимоги до транспортування і зберігання.

Група умов зберігання Л1 по ГОСТ 15150-69. Зберігати в зачинених, опалювальних та вентильованих приміщеннях, в яких забезпечуються наступні умови: температура повітря +5…+400С, відносна вологість повітря 60% при 200С (середньорічне значення), атмосферний тиск 84…106кПа.

Транспортувати автомобільним, залізничним або авіаційним видами транспорту в спеціальній транспортній тарі.

  - Додаткові технічні вимоги.

Технічні характеристики:

| Принцип дії |  |
| --- | --- |
| Інтерфейс зв’язку з системою | Індикація режиму роботи на ЖКІ-дисплеї, задання режиму роботи через клавіатуру |
| Габаритні розміри | 120х100 см. |
| Маса | Не більше 200 г. |
| Живлення | 5 В, 12 В. |
| Режими роботи | Основний (вимірювання); налаштування. |
| Діапазон виміру кутів | ±60о |

- Результати роботи

  - Результати даної роботи можуть бути використані як  вихідна

документація по створенню прототипу пристрою, його програмування, налагодження;

  - Дана робота (звітна документація) після виконання надається на кафедру

КЕОА для подальшого захисту й зберігання як навчальної документації.

- Робота повинна містити в собі документи

- Пояснювальну записку (формату А4, до 80 аркушів)

- Схеми електричні принципові та переліки елементів (формату А1, А3, А4

відповідно)

- Складальні креслення та специфікації (формату А1, А4 відповідно)

- Креслення друкованих плат (формату А1)

- Додатки (формату А1-А4)

- Порядок розгляду й приймання роботи

Порядок розгляду й приймання роботи на загальних умовах, прийнятих на кафедрі КЕОА. Рецензування й прийняття роботи комісією на загальних умовах. У процесі виконання роботи проміжні звіти надаються комісії не рідше 1 раз у тиждень на загальних умовах.

- Економічні показники

В умовах даного проекту не розглядаються.

- Етапи розробки

| № п/п | Назва етапів виконання дипломного проекту | Час виконання етапів проекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аналіз технічного завдання | 16.03.18-26.03.18 |
| 2 | Вибір елементної бази та друкованої плати | 26.03.18-02.04.18 |
| 3 | Схемо-технічне проектування | 02.04.18-09.04.18 |
| 4 | Виконання креслення схеми електричної принципової | 09.04.18-23.04.18 |
| 5 | Конструкторсько-технологічні розрахунки | 23.04.18-30.04.18 |
| 6 | Електричний розрахунок друкованої плати | 30.04.18-07.05.18 |
| 7 | Розрахунок віброміцності ДП | 07.05.18-14.05.18 |
| 8 | Проектування у Altium Designer | 14.05.18-21.05.18 |
| 9 | Виконання креслень друкованої плати та складального креслення друкованого вузла | 21.05.18-28.05.18 |
| 10 | Оформлення пояснювальної записки | 28.05.18-12.06.2018 |

Додаток Б

Основна програма:

ACK2_main.c:

#include "sys/alt_stdio.h"

#include "alt_types.h"

#include "altera_avalon_pio_regs.h"

#include "system.h"

#include "ACK2_main.h"

#include "LCD.h"

#include "resolver.h"

#include "ANGLE_SETTING.h"

alt_16 Angle_norm;

alt_16 Current_norm;

alt_u8 setting_mode;

int main()

{

#ifdef ALT_DEBUG

alt_putstr("Hello from Nios II!\n");

#endif

alt_u8 fault_reg;

alt_16 resolver_angle;

alt_u8 k;

alt_16 Current_temp;

//инициализация

Resolver_initialization();

LCD_INITIALIZATION();

Angle_norm=0;

Current_norm=0;

k=0;

while(1)

{

fault_reg= Resolver_read_byte_config_mode (RES_ADDR_FAULT_REG);

//если регистр не выдает ошибку, то читаем угол с резольвера

if (fault_reg == 0) //читаем угол с резольвера

resolver_angle=Resolver_read_position_in_normal_mode();

if (k==0)

{

//устанавливаем режим настройки угла

setting_mode=3;

Angle_norm=ANGLE_SETTING(Angle_norm);

//устанавливаем режим настройки тока

setting_mode=2;

Current_norm=CURRENT_SETTING(Current_norm);

k=1;

}

else

{

//формирование режима

setting_mode=MODE_FORMATION();

switch (setting_mode)

{

//если выбран режим работа

case 0:

{

// выставляем выводы SAMPLE в 0

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NSAMPLE_BASE,0);

//задержка на 2 us (1 такт процессора 20 нс)после сброса SAMPLE до поднятия SAMPLE

Delay_for_microsec (2);

// выставляем выводы SAMPLE в 1

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NSAMPLE_BASE,1);

//задержка на 2 us (1 такт процессора 20 нс)после сброса SAMPLE до поднятия CS

Delay_for_microsec (2);

//чтение регистра ошибки

fault_reg= Resolver_read_byte_config_mode (RES_ADDR_FAULT_REG);

//если регистр не выдает ошибку, то читаем угол с резольвера

if (fault_reg == 0) //читаем угол с резольвера

resolver_angle=Resolver_read_position_in_normal_mode();

else

Out_ERROR_RESOLVER();//Печатаем слово ERROR_RESOLVER

//прочитать ток двигателя с АЦП

Current_temp=IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_SDO_ADC_BASE);

//выдаем на PWM значение померянного тока(из режима настройки тока)

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_PWM_IN_BASE,Current_norm);

//отобразить на ЖКИ режим работа

Out_WORKING();

}

break;

//если выбран режим настройка тока

case 2:

CURRENT_SETTING(Current_norm);

break;

//если выбран режим настройка угл

case 3:

Angle_norm=ANGLE_SETTING(Angle_norm);

break;

}

k=1;

}

return 0;

getchar();

}

void Delay_for_microsec (alt_u32 amount_us)

{

int i;

//дисассемблирование показало,что процессор на выполнение этого цикла тратит 9 тактов

// время одного такта CPU_CYCLE_DELAY_nS =20нс, поэтому время выполнения цикла = 20*9=190нс

//amount_us-количество микросекунд задержки.Минимальная задержка 1 микросекунда.

// (1000*MILI/(DELAY_KOEFF))-пример задания аргумента функции , если необходима задержка

//в микросекундах, то (число*MICRO/(DELAY_KOEFF))

for (i=0;i<(amount_us);i++);

}

ACK2_main.h:

#ifndef ACK1_MAIN_H_

#define ACK1_MAIN_H_

#define MASK_D1 0x1E // 11110

#define MASK_D2 0x1D // 11101

#define MASK_D3 0x1B // 11011

#define MASK_D4 0x17 // 10111

#define MASK_D5 0xF // 1111

#define E1_E2MASK 0x3 // 0011

#define E3_E4MASK 0xC // 1100

extern alt_16 Angle_norm;

extern alt_16 Current_norm;

extern alt_u8 setting_mode;

void Delay_for_microsec (alt_u32 amount_us);

#endif /* ACK1_MAIN_H_ */

Програма виводу інформації на індикатор:

LCD.h:

#ifndef LCD_H_

#define LCD_H_

#define LCD_E_MASK 4

#define LCD_R_NOTW_MASK 2

#define LCD_RS_MASK 1

#define LCD_BF_MASK 0x80

#define LCD_ADDRESS_MASK 0x7f

#define LCD_DIRECTION_8BIT_OUTPUT_MASK 0xFF

#define LCD_DIRECTION_8BIT_INTPUT_MASK 0

#define LCD_MINUS_NUMBER_MASK  0x8000

// время выполнения процессором одной команды

//выполняется для рассчета задержки между командами

#define CPU_CYCLE_DELAY_nS  20

// коэффициент для определения задержки процедуры Delay_for_microsec

// в микросекундах

#define DELAY_KOEFF  (CPU_CYCLE_DELAY_nS*8)

//коэффициент для задания задержки в микросекундах

#define MICRO  1000

//коэффициент для задания задержки в мили секундах

#define MILI   1000000

//функция для организации задержки не менее 1 микросекунды

//определяем 180 градусов в 16-ричном коде

#define GRAD_180 0x7FFF

//#define pi_2     1.5707963267948966/0x7FFF

//коэффициент перевода значения угла в градусах в шестнадцатиричный код

// koef=0xFFFF/360=182=B6

#define KOEF_TRANSFORM   0xB6

//Функция передачи инструкции

void FUNCTION_SET(alt_8 instruction);

void Delay_for_microsec (alt_u32 amount_us);

void LCD_INITIALIZATION();

//---------------------------------------------------------------------------

//Функция вывода на экран символа,заданного в ASCII-16-тиричном коде

void LCD_print_symbol(alt_u8 code);

//----------------------------------------------------------------------------

//Функция вывода на экран символа,в конкретную позицию соответствующего адресу

//----------------------------------------------------------------------------

void LCD_print_symbol_in_position (alt_u8 code, alt_u8 address);

//----------------------------------------------------------------------------

//Функция вывода на экран 16-ти разрядного числа, занимает 5 позиций на экране

//----------------------------------------------------------------------------

void LCD_print_digital_number_on_screen (alt_16 value,alt_u8 address,alt_u8 point_position);

void Out_SET_SW1();

void Out_SET_SW2();

void Out_SET_SW3();

void Out_EROOR_CONECT();

void Out_EROOR_RESOLVER(void);

void Out_WORKING(void);

void Out_ANGLE_SETTING(void);

void Out_CURRENT_SETTING(void);

extern alt_16 Angle_norm;

extern alt_16 Current_norm;

extern alt_u8 setting_mode;

#endif /*LCD_H_*/

LCD.c:

#include "sys/alt_stdio.h"

#include "system.h"

#include "alt_types.h"

#include "altera_avalon_pio_regs.h"

#include "resolver.h"

#include "ACK2_main.h"

#include "LCD.h"

//Функция передачи инструкции

void FUNCTION_SET(alt_8 instruction)

{

alt_u8 i;

//Объявляем двунаправленный порт в режим вывода (все 8 выводов)

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DIRECTION(PIO_LCD_DATA_BASE,LCD_DIRECTION_8BIT_OUTPUT_MASK);

//Записываем в порт данных 0х3с=111100-установка режима 2-линии и дисплей включен

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LCD_DATA_BASE,instruction);

//Записываем в порт RS и R/NOTW 0

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LCD_CONTROL_BASE,0 );

//Устанавливаем вывод Е в 1

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LCD_CONTROL_BASE,0 |LCD_E_MASK );

//Задержка 200нс (1 "nop" =20ns)

for (i=0;i<10;i++) asm ("nop");

//обнуляем управляющие выводы RS_R/NOTW/E

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LCD_CONTROL_BASE,0 );

}

//Функция инициализации LCD индикатора

void LCD_INITIALIZATION()

{

//Записываем в порт RS и R/NOTW E 0

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LCD_CONTROL_BASE,0 );

//задержка на 40 милисекунды (требуется после включения питания)

Delay_for_microsec (40*MILI/(DELAY_KOEFF));

//инициализация ЖКИ-модуля

//передаем комманду 0х38(8-bit,1,5*7 dot,2 lines)

FUNCTION_SET(0x38);

////задержка на 5 милисекунд (busy flag not available)

Delay_for_microsec (5*MILI/(DELAY_KOEFF));

FUNCTION_SET(0x38);//(8-bit,1,5*7 dot,2 lines)

//задержка на 160us (busy flag not available)

Delay_for_microsec (2*MILI/(DELAY_KOEFF));

//Записываем в порт данных 0х0C=1100 DISPLAY ON, Cursor ON, BLINK OFF

FUNCTION_SET(0x0C);

//задержка на 160us (busy flag not available)

Delay_for_microsec (2*MILI/(DELAY_KOEFF));

//Записываем в порт данных 0х01=0001 clear display

FUNCTION_SET(0x01);

//задержка на 160us (busy flag not available)

Delay_for_microsec (2*MILI/(DELAY_KOEFF));

//Записываем в порт данных 0х06=0110 entry mode set, cursor moves to right

FUNCTION_SET(0x06);

//Объявляем двунаправленный порт в режим ввода (все 8 выводов)

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DIRECTION(PIO_LCD_DATA_BASE,0);

}		//Конец функции инициализации индикатора

/*************************************************************************************

Функция вывода на экран 16-ти разрядного числа, занимает 5 позиций на экране

ей передается число (но не больше 65535 ) которое нужно вывести на индикатор,

адрес-соответствующий позиции на экране

0- первый символ первой строчки,64-первый символ второй строчки,16-первый символ третьей строчки,

80-первый символ четвертой строчки).Point_position-положение запятой (отсчитывается справа).Если

Point_position=1, то с одним знаком после запятой, если 2- то с 2-мя.

Для того,чтобы напечатать с одним знаком после запятой-нужно его предварительно

умножить на 10, если с двумя знаками-то на 100-соответственно.

***************************************************************************************/

void LCD_print_digital_number_on_screen (alt_16 value,alt_u8 address,alt_u8 point_position)

{

alt_u8 i;

alt_u8 k;

i=0;

k=0;

//Определяем знак числа

if (value&LCD_MINUS_NUMBER_MASK)

{

value=(~value +1);

LCD_print_symbol_in_position(0x2d,address);

address++;

}

else

{

LCD_print_symbol_in_position(0x20,address);

address++;

}

// если количество знаков,после запятой=5, то печатаем запятую

if (point_position==5)

{

LCD_print_symbol_in_position(0x2e,address);

address++;

k=1;

}

//Определяем количество 10000 в числе

while (value>=10000)

{

k=1;

value = value-10000;

i++;

}

//если число меньше,чем 10000-печатаем пробел

if (k==0) LCD_print_symbol_in_position(0x20,address);

//если число больше,чем 10000-печатаем количество 10000 в этом числе

else   LCD_print_symbol_in_position(i+0x30,address);

i=0;

// если количество знаков,после запятой=4, то печатаем запятую

if (point_position==4)

{

LCD_print_symbol(0x2e);

k=1;

}

//Определяем количество 1000 в числе

while (value>=1000)

{

k=1;

value = value-1000;

i++;

}

//если число меньше,чем 1000 и мы не напечатали ни одного знака перед-печатаем пробел

if (k==0) LCD_print_symbol (0x20);

//если число больше,чем 1000-печатаем количество 1000 в этом числе

else   LCD_print_symbol(i+0x30);

i=0;

// если число знаков,после запятой=3, то печатаем запятую

if (point_position==3)

{

LCD_print_symbol(0x2e);

k=1;

}

//Определяем количество 100 в числе

while (value>=100)

{

k=1;

value = value-100;

i++;

}

//если число меньше,чем 100 и мы не напечатали ни одного знака перед-печатаем пробел

if (k==0) LCD_print_symbol (0x20);

//если число больше,чем 100-печатаем количество 100 в этом числе

else   LCD_print_symbol(i+0x30);

// если количество знаков,после запятой=2, то печатаем запятую

if (point_position==2)

{

LCD_print_symbol(0x2e);

k=1;

}

i=0;

//Определяем количество 10 в числе

while (value>=10)

{

k=1;

value = value-10;

i++;

}

//если число меньше,чем 10 и мы не напечатали ни одного знака перед-печатаем пробел

if (k==0) LCD_print_symbol (0x20);

//если число больше,чем 10-печатаем количество 10 в этом числе

else   LCD_print_symbol(i+0x30);

// если количество знаков,после запятой=1, то печатаем запятую

if (point_position==1)

{

LCD_print_symbol(0x2e);

k=1;

}

//печатаем количество единиц в этом числе

LCD_print_symbol(value+0x30);

}		//конец функции

/********************************************************************************

Функция вывода на экран символа,в конкретную позицию соответствующего адресу

Мы ей передаем число,которое нужно напечатать и адрес-соответствующей позиции,

куда следует вывести это число.

********************************************************************************/

void LCD_print_symbol_in_position (alt_u8 code, alt_u8 address)

{

int A;

alt_u8 BF;

alt_u8 k;

int i;

//Считывание флажка занятости

//Установка выводов R/nW в значение 1, RS в значение 0

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LCD_CONTROL_BASE,0|LCD_R_NOTW_MASK );

//Установка выводов E и R/NOTW в значение 11

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LCD_CONTROL_BASE,0 |LCD_E_MASK|LCD_R_NOTW_MASK  );

//задержка 140нс

for (A=0;A<9;A++)  asm ("nop");

do

{

BF =  IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LCD_DATA_BASE);

k = BF & LCD_BF_MASK;

}

while (k);

//Записываем в порт RS 0 и R/NOTW 0 и Е 0

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LCD_CONTROL_BASE,0 );

//Объявляем двунаправленный порт в режим вывода (все 8 выводов)

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DIRECTION(PIO_LCD_DATA_BASE,LCD_DIRECTION_8BIT_OUTPUT_MASK);

//Записываем в порт данных aдрес позиции курсора

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LCD_DATA_BASE,LCD_BF_MASK | (address & LCD_ADDRESS_MASK));

//Устанавливаем вывод Е в 1

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LCD_CONTROL_BASE,0 |LCD_E_MASK  );

//Задержка 140нс

for (A=0;A<9;A++)  asm ("nop");

//обнуляем управляющие выводы RS_R/NOTW/E

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LCD_CONTROL_BASE,0 );

//Задержка 20 наносекунд,требуемая в инструкции

// Delay_for_microsec (40*MICRO/(DELAY_KOEFF));

for (i=0;i<3;i++)  asm ("nop");

//Установка выводов двунаправленного порта в режим входа

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DIRECTION(PIO_LCD_DATA_BASE,0x00);

LCD_print_symbol(code);

}

/******************************************************************************

Функция вывода на экран символа-соответствующего коду,передаваемого функции

код следует писать в кодах ASCII в 16-ричном масштабе (0-0x30,1-0x31).

*******************************************************************************/

void LCD_print_symbol(alt_u8 code)

{

int A;

alt_u8 BF;

alt_u8 k;

int i;

//Считывание флажка занятости

//Установка выводов R/nW в значение 1

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LCD_CONTROL_BASE,0|LCD_R_NOTW_MASK );

//задержка 40нс

//Delay_for_microsec((1*MICRO/DELAY_KOEFF));

for (i=0;i<21;i++)  asm ("nop");

//Установка выводов E и R/NOTW в значение 11

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LCD_CONTROL_BASE,0 |LCD_E_MASK|LCD_R_NOTW_MASK );

for (A=0;A<9;A++)  asm ("nop");

do

{

BF =  IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LCD_DATA_BASE);

k = BF & LCD_BF_MASK;

}

while (k);

//Задержка на 32 милисекунды (требуется после включения питания)

//Delay_for_microsec (1*MILI/(DELAY_KOEFF));

//Записываем в порт RS -1 и R/NOTW 0

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LCD_CONTROL_BASE,0|LCD_RS_MASK );

//Объявляем двунаправленный порт в режим вывода (все 8 выводов)

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DIRECTION(PIO_LCD_DATA_BASE,LCD_DIRECTION_8BIT_OUTPUT_MASK);

//Записываем в порт данных ASC код символа,например, 0х30=число 0

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LCD_DATA_BASE,code);

//Задержка 100нс

for (A=0;A<9;A++)  asm ("nop");

//Устанавливаем вывод Е в 1

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LCD_CONTROL_BASE,0 |LCD_E_MASK | LCD_RS_MASK );

//Задержка 140нс

for (A=0;A<9;A++)  asm ("nop");

//обнуляем управляющие выводы RS_R/NOTW/E

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LCD_CONTROL_BASE,0 );

//Задержка 40 микросекунд,требуемая в инструкции

// Delay_for_microsec (40*MICRO/(DELAY_KOEFF));

for (i=0;i<9;i++)  asm ("nop");

//Установка выводов двунаправленного порта в режим входа

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DIRECTION(PIO_LCD_DATA_BASE,0x00);

}//конец функции

void Out_SET_SW1(void) //Печатаем слово SET_SW1

{

LCD_print_symbol_in_position (0x53,0x47);//S

LCD_print_symbol(0x45);//E

LCD_print_symbol(0x54);//T

LCD_print_symbol(0x5f);//_

LCD_print_symbol(0x53);//S

LCD_print_symbol(0x57);//W

LCD_print_symbol(0x31);//1

}

void Out_SET_SW2(void)  //Печатаем слово SET_SW2

{

LCD_print_symbol_in_position (0x53,0x47);//S

LCD_print_symbol(0x45);//E

LCD_print_symbol(0x54);//T

LCD_print_symbol(0x5f);//_

LCD_print_symbol(0x53);//S

LCD_print_symbol(0x57);//W

LCD_print_symbol(0x32);//2

}

void Out_SET_SW3(void)  //Печатаем слово SET_SW3

{

LCD_print_symbol_in_position (0x53,0x47);//S

LCD_print_symbol(0x45);//E

LCD_print_symbol(0x54);//T

LCD_print_symbol(0x5f);//_

LCD_print_symbol(0x53);//S

LCD_print_symbol(0x57);//W

LCD_print_symbol(0x33);//3

}

void Out_EROOR_CONECT(void)	//Печатаем слово EROOR_CONNECT

{

LCD_print_symbol_in_position (0x45,0x44);//E

LCD_print_symbol(0x52);//R

LCD_print_symbol(0x52);//R

LCD_print_symbol(0x4f);//O

LCD_print_symbol(0x52);//R

LCD_print_symbol(0x5f);//_

LCD_print_symbol(0x43);//C

LCD_print_symbol(0x4f);//O

LCD_print_symbol(0x4e);//N

LCD_print_symbol(0x4e);//N

LCD_print_symbol(0x45);//E

LCD_print_symbol(0x43);//C

LCD_print_symbol(0x54);//T

}

void Out_EROOR_RESOLVER(void)	//Печатаем слово ERROR_RESOLVER

{

LCD_print_symbol_in_position (0x45,0x44);//E

LCD_print_symbol(0x52);//R

LCD_print_symbol(0x52);//R

LCD_print_symbol(0x4f);//O

LCD_print_symbol(0x52);//R

LCD_print_symbol(0x5f);//_

LCD_print_symbol(0x52);//R

LCD_print_symbol(0x45);//E

LCD_print_symbol(0x53);//S

LCD_print_symbol(0x4f);//O

LCD_print_symbol(0x4c);//L

LCD_print_symbol(0x56);//V

LCD_print_symbol(0x45);//E

LCD_print_symbol(0x52);//R

}

void Out_WORKING(void)	//Печатаем слово РЕЖИМ РАБОТА

{

LCD_print_symbol_in_position (0x45,0x57);//W

LCD_print_symbol(0x4f);//O

LCD_print_symbol(0x52);//R

LCD_print_symbol(0x4b);//K

LCD_print_symbol(0x49);//I

LCD_print_symbol(0x4e);//N

LCD_print_symbol(0x49);//I

LCD_print_symbol(0x47);//G

}

void Out_ANGLE_SETTING(void)	//Печатаем слово НАСТРОЙКА УГЛА

{

LCD_print_symbol_in_position (0x45,0x41);//A

LCD_print_symbol(0x4e);//N

LCD_print_symbol(0x47);//G

LCD_print_symbol(0x4c);//L

LCD_print_symbol(0x45);//E

LCD_print_symbol(0x5f);//_

LCD_print_symbol(0x53);//S

LCD_print_symbol(0x45);//E

LCD_print_symbol(0x54);//T

LCD_print_symbol(0x54);//T

LCD_print_symbol(0x49);//I

LCD_print_symbol(0x4e);//N

LCD_print_symbol(0x47);//G

}

void Out_CURRENT_SETTING(void)	//Печатаем слово НАСТРОЙКА ТОКА

{

LCD_print_symbol_in_position (0x45,0x43);//C

LCD_print_symbol(0x55);//U

LCD_print_symbol(0x52);//R

LCD_print_symbol(0x52);//R

LCD_print_symbol(0x45);//E

LCD_print_symbol(0x4e);//N

LCD_print_symbol(0x54);//T

LCD_print_symbol(0x5f);//_

LCD_print_symbol(0x53);//S

LCD_print_symbol(0x45);//E

LCD_print_symbol(0x54);//T

LCD_print_symbol(0x54);//T

LCD_print_symbol(0x49);//I

LCD_print_symbol(0x4e);//N

LCD_print_symbol(0x47);//G

}

Програма керування драйвером кута:

resolver.h:

#ifndef RESOLVER_H_

#define RESOLVER_H_

// маска вывода CS0 порта pio

#define RESOLVER_CS0_MASK 1

//  маска вывода CS1 порта pio

#define RESOLVER_CS1_MASK 2

// маска вывода SAMPLE порта pio

#define RESOLVER_SAMPLE_MASK 4

// маска  выбора первого резольвера порта pio

#define RESOLVER_1RES_MASK 1

// маска  выбора второго резольвера порта pio

#define RESOLVER_2RES_MASK 2

// маска  выбора  первого EEPROM порта pio

#define RESOLVER_CS_EPROM1_MASK 2

// маска  выбора  второго EEPROM порта pio

#define RESOLVER_CS_EPROM2_MASK 8

// маска  не выбирающая ничего из порта pio

#define RESOLVER_CS_NOTHING 7 //(0|RESOLVER_CS0_MASK|RESOLVER_CS1_MASK|RESOLVER_CS2_MASK|RESOLVER_CS3_MASK)

// маска,включающая мультиплексор для передачи первого резольвера RESOLVER0

#define RESOLVER_MUX_RESOLVER0_MASK   0

// маска,включающая мультиплексор для передачи второго резольвера RESOLVER1

#define RESOLVER_MUX_RESOLVER1_MASK   1

#define RESOLVER_HIGH_BIT        0x8000

//маска, выставляющая А1А0 в режим конфигурации

#define A1_A0_MASK_CONFIGURATION_MODE  3 //00011

#define A1_A0_MASK_NORMAL_MODE_POSITION 0

#define A1_A0_MASK_NORMAL_MODE_VELOCITY 1

#define ANGLE_DIRECTION_16BIT_OUTPUT_MASK 0xFFFF

#define ANGLE_DIRECTION_16BIT_INTPUT_MASK 0

// адреса регистров резольвера ADS1210

#define RES_ADDR_POSITION_REG_H               0x80

#define RES_ADDR_POSITION_REG_L               0x81

#define RES_ADDR_VELOCITY_REG_H               0x82

#define RES_ADDR_VELOCITY_REG_L               0x83

#define RES_ADDR_LOS_THRESHOLD_REG            0x88

#define RES_ADDR_DOS_OVERRANGE_THRESHOLD_REG  0x89

#define RES_ADDR_DOS_MISMATCH_THRESHOLD_REG   0x8A

#define RES_ADDR_DOS_RESET_MAX_THRESHOLD_REG  0x8B

#define RES_ADDR_DOS_RESET_MIN_THRESHOLD_REG  0x8C

#define RES_ADDR_LOT_HIGH_THRESHOLD_REG       0x8D

#define RES_ADDR_LOT_LOW_THRESHOLD_REG        0x8E

#define RES_ADDR_EXCITATION_FREQUENCY_REG     0x91

#define RES_ADDR_CONTROL_REG                  0x92

#define RES_ADDR_SOFT_RESET_REG               0xF0

#define RES_ADDR_FAULT_REG                    0xFF

//Функция, записывающая в порт   resolver байт

// данных-8 бит для режима конфигурации

void Resolver_write_byte_config_mode (alt_u8 address,alt_u8 data);

//Функция, считывающая из порта  spi resolver байт

// данных-8 бит для режима конфигурации

alt_u8 Resolver_read_byte_config_mode (alt_u8 address);

//функция, инициализации и конфигурации резольверов

alt_u8 Resolver_initialization();

alt_16 Resolver_read_position_in_normal_mode();

extern alt_16 Angle_norm;

extern alt_16 Current_norm;

extern alt_u8 setting_mode;

#endif /*RESOLVER_H_*/

resolver.с:

#include "sys/alt_stdio.h"

#include "altera_avalon_pio_regs.h"

#include "system.h"

#include "alt_types.h"

#include "resolver.h"

#include "ACK2_main.h"

//------------------------------------------------------------

//Функция, записывающая  байт

// данных-8 бит для режима конфигурации

//------------------------------------------------------------

void Resolver_write_byte_config_mode (alt_u8 address,alt_u8 data)

{

alt_u8 i;

// выставляем выводы А1 А0 в режим конфигурации

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_A1_A0_BASE,A1_A0_MASK_CONFIGURATION_MODE);

//Объявляем двунаправленный порт в режим вывода (все 8 выводов)

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DIRECTION(PIO_ANGLE_BASE,ANGLE_DIRECTION_16BIT_OUTPUT_MASK);

// выставляем адрес регистра 8 бит в порт

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_ANGLE_BASE,address);

// выставляем вывод CS в 0

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NCS_BASE,0);

// выставляем вывод nRD в 1

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NRD_BASE,1);

// выставляем вывод nWR в 0

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NWR_BASE,0);

//задержка на 22 нс (1 такт процессора 20 нс)

for(i=1;i<=2;i++) asm("nop");

// выставляем вывод nWR в 1

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NWR_BASE,1);

// выставляем вывод CS в 1

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NCS_BASE,1);

//задержка на 10 нс

for(i=1;i<=2;i++) asm("nop");

// выставляем вывод CS в 0

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NCS_BASE,0);

// выставляем данные 8 бит в порт

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_ANGLE_BASE,data);

// выставляем вывод nWR в 0

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NWR_BASE,0);

// задержка 240 нс между записью адреса и записью данных

Delay_for_microsec (10);

// выставляем вывод nWR в 1

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NWR_BASE,1);

// выставляем вывод CS в 1

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NCS_BASE,1);

//задержка на 620 нс

Delay_for_microsec (31);

} // конец  Resolver_write_byte_config_mode

//------------------------------------------------------------

//Функция, считывающая из порта   resolver байт

// данных-8 бит для режима конфигурации

//------------------------------------------------------------

alt_u8 Resolver_read_byte_config_mode (alt_u8 address)

{

alt_u8 i;

// Запись адреса в  порт

// выставляем выводы А1 А0 в режим конфигурации

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_A1_A0_BASE,A1_A0_MASK_CONFIGURATION_MODE);

//Объявляем двунаправленный порт в режим вывода (все 8 выводов)

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DIRECTION(PIO_ANGLE_BASE,ANGLE_DIRECTION_16BIT_OUTPUT_MASK);

// выставляем адрес регистра 8 бит в порт

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_ANGLE_BASE,address);

// выставляем вывод CS в 0

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NCS_BASE,0);

// выставляем вывод nRD в 1

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NRD_BASE,1);

// выставляем вывод nWR в 0

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NWR_BASE,0);

//задержка на 22 нс (1 такт процессора 20 нс)

for(i=1;i<=2;i++) asm("nop");

// выставляем вывод nWR в 1

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NWR_BASE,1);

//задержка на 10 нс

for(i=1;i<2;i++) asm("nop");

// выставляем вывод nRD в 0

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NRD_BASE,0);

//задержка на 10 нс

for(i=1;i<2;i++) asm("nop");

//Объявляем двунаправленный порт в режим ввода (все 16 вводов)

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DIRECTION(PIO_ANGLE_BASE,ANGLE_DIRECTION_16BIT_INTPUT_MASK);

// чтение данных из  порта

alt_u8 rdata = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_ANGLE_BASE);

//   return rdata;

return rdata;

}// конец  Resolver_read_byte_config_mode

//----------------------------------------------------------------

//Функция чтения из регистров преобразователя резольвера

//----------------------------------------------------------------

alt_16  Resolver_read_position_in_normal_mode ()

{

alt_u8 i;

// выставляем выводы SAMPLE в 1

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NSAMPLE_BASE,1);

// выставляем вывод nRD в 1

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NRD_BASE,1);

//задержка на 42 нс (1 такт процессора 20 нс)

for(i=1;i<2;i++) asm("nop");

// выставляем выводы SAMPLE в 0

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NSAMPLE_BASE,0);

//задержка на 220 нс (1 такт процессора 600 нс)

Delay_for_microsec (32);

// выставляем вывод CS в 0

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NCS_BASE,0);

// выставляем выводы А1 А0 в режим чтения угла

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_A1_A0_BASE,A1_A0_MASK_NORMAL_MODE_POSITION);

//задержка на 220 нс (1 такт процессора 20 нс)

Delay_for_microsec (2);

// выставляем вывод nWR в 1

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NWR_BASE,1);

// выставляем вывод nRD в 0

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NRD_BASE,0);

//задержка на 42 нс (1 такт процессора 20 нс)

for(i=1;i<3;i++) asm("nop");

//Объявляем двунаправленный порт в режим ввода (все 16 вводов)

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DIRECTION(PIO_ANGLE_BASE,ANGLE_DIRECTION_16BIT_INTPUT_MASK);

//читаем значение угла

alt_u16 rdata =IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_ANGLE_BASE);

alt_16 position= rdata-32760;

//задержка на 100 нс (1 такт процессора 20 нс)

for(i=1;i<5;i++) asm("nop");

// выставляем вывод CS в 1

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NCS_BASE,1);

// выставляем вывод nRD в 1

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NRD_BASE,1);

//задержка на 220 нс (1 такт процессора 20 нс)

Delay_for_microsec (20);

//	return(position);

return (position);

}

// конец функции Resolver_read_position_in_normal_mode чтения из регистров преобразователь резольвера

//--------------------------------------------------------------------

//функция инициализации

alt_u8 Resolver_initialization ()

{

// выставляем выводы SAMPLE в 1

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NSAMPLE_BASE,1);

//	 // выставляем вывод nWR в 1

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NWR_BASE,1);

// выставляем вывод nRD в 1

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NRD_BASE,1);

// выставляем вывод CS в 1

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NCS_BASE,1);

//выставляем порт в  режим паралельного чтения

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_RES_NSOE_BASE,1);

// IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_MUX_BASE,0 | RESOLVER_MUX_RESOLVER0_MASK);

Resolver_write_byte_config_mode (RES_ADDR_CONTROL_REG, 0x0);

// инициализация  control регистра резольвера   0x7F=111 1111 0x5F= 0101 1111 0xDF 1101 1111

Resolver_write_byte_config_mode (RES_ADDR_CONTROL_REG, 0xDF);

// инициализация   регистра EXCITATION_FREQUENCY_REG резольвера   0x21

// fclkin=10kHz(подана с ПЛИС),fexc=33=0x21-- fwc=35=0x23  fexc=10.6kHz3

Resolver_write_byte_config_mode ( RES_ADDR_EXCITATION_FREQUENCY_REG, 0x21);

return (1);

}

//конец функции инициализации Resolver_initialization

Програма налаштування кута:

ANGLE_SETTING.h:

#ifndef ANGLE_SETTING_H_

#define ANGLE_SETTING_H_

#define SW1_MASK  1

#define SW2_MASK  2    //10

#define SW3_MASK  4    //100

#define SW4_MASK  8	     //1000

#define SW5_MASK  16    //10000

#define SW6_MASK  20    //100000

//функция настройки угла

alt_16 ANGLE_SETTING(alt_16 k);

//функция настройки тока

alt_16 CURRENT_SETTING(alt_16 k);

extern alt_16 Angle_norm;

extern alt_16 Current_norm;

extern alt_u8 setting_mode;

#endif /* ANGLE_SETTING_H_ */

ANGLE_SETTING.c:

#include "sys/alt_stdio.h"

#include "alt_types.h"

#include <io.h>

#include "altera_avalon_pio_regs.h"

#include "system.h"

#include "ACK2_main.h"

#include "LCD.h"

#include "resolver.h"

#include "ANGLE_SETTING.h"

//функция настройки угла

alt_16 ANGLE_SETTING(alt_16 k)

{

alt_u32 timer;

timer=0;

alt_16 resolver_angle;

alt_u32 perem_cycla;

perem_cycla=0;

if (perem_cycla==0)

{

//задержка 0,5с

while(timer==500000000)timer++;

//проверка SW_5" (ждем удержание клавиши)

if (SW5_MASK||IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_KEYBOARD_SW6_SW1_BASE)==0x0)

{

Angle_norm++;

//вывести на ЖКИ значение угла

/* Выводим на ЖКИ-индикатор углы с устройства управления резольверами

* (переведенный из 16-разрядного кода в угол

* (код*100(с двумя знаками после запятой)*360/65535,в первую строчку с 10-ой позиции

* с двумя знаками после запятой   				   */

//temp = PIO_2_ANGLE_BASE*100*360/65535;

LCD_print_digital_number_on_screen (Angle_norm*100*360/65535,9,2);

}//проверка SW_6" (ждем удержание клавиши)

else if (SW6_MASK||IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_KEYBOARD_SW6_SW1_BASE)==0x0)

{

Angle_norm=Angle_norm-1;

LCD_print_digital_number_on_screen (Angle_norm*100*360/65535,9,2);

}

if (((SW5_MASK||(IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_KEYBOARD_SW6_SW1_BASE)))==0x01)&&((SW6_MASK||IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_KEYBOARD_SW6_SW1_BASE)==0x01)))

perem_cycla=1;

else

perem_cycla=0;

}

return (Angle_norm);

}

//конец функции  alt_16 ANGLE_SETTING(alt_16 k)

//функция настройки тока

alt_16 CURRENT_SETTING(alt_16 k)

{

alt_u32 timer;

timer=0;

alt_u32 perem_cycla;

perem_cycla=0;

if (perem_cycla==0)

{

//задержка 0,5с

while(timer==500000000) timer++;

//проверка SW_5" (ждем удержание клавиши)

if (SW5_MASK||IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_KEYBOARD_SW6_SW1_BASE)==0x0)

{

Current_norm++;

//вывести на ЖКИ значение угла

/* Выводим на ЖКИ-индикатор ток

* (переведенный из 16-разрядного кода в угол

* (код*100(с двумя знаками после запятой)*360/65535,в первую строчку с 10-ой позиции

* с двумя знаками после запятой   				   */

//temp = PIO_2_ANGLE_BASE*100*360/65535;

LCD_print_digital_number_on_screen (Current_norm*100*360/65535,9,2);

timer=0;

}//проверка SW_6" (ждем удержание клавиши)

else if (SW6_MASK||IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_KEYBOARD_SW6_SW1_BASE)==0x0)

{

Current_norm=Current_norm-1;

LCD_print_digital_number_on_screen (Current_norm*100*360/65535,9,2);

timer=0;

}

if (((SW5_MASK||(IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_KEYBOARD_SW6_SW1_BASE)))==0x01)&&((SW6_MASK||IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_KEYBOARD_SW6_SW1_BASE)==0x01)))

perem_cycla=0;

else

perem_cycla=1;

}

return (Current_norm);

}

//конец функции  alt_16 CURRENT_SETTING(alt_16 k)

//функция настройки режима

alt_u8 MODE_FORMATION(void)

{

alt_32 timer;

if (SW2_MASK||IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_KEYBOARD_SW6_SW1_BASE)==0x1)

{

if(SW1_MASK||IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_KEYBOARD_SW6_SW1_BASE)==0x0)

{

//установить режим работа setting_mode=1

setting_mode=1;

//включить диод LED1

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LED2_LED1_BASE,0x1);

//установить начальные значения

while (timer==25000000)	//проверка SW_1" (ждем удержание клавиши)

{

if (SW1_MASK||IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_KEYBOARD_SW6_SW1_BASE)==0x0)

timer=0;

else

timer++;

}

//отображение режима работа на ЖКИ дисплее

Out_WORKING();

}  				  		    				  	  }

else

{

//установить режим настройка setting_mode=0

setting_mode=0;

//выключить диод LED1 и включить диод LED2

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LED2_LED1_BASE,0x2);

if (SW3_MASK||IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_KEYBOARD_SW6_SW1_BASE)==0x1)

{

if (SW4_MASK||IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_KEYBOARD_SW6_SW1_BASE)==0x0)

//установить режим "настройка тока"

setting_mode=2;

}

else

//установить режим "настройка угла"

setting_mode=3;

}

return (setting_mode);

}

//конец функции alt_u8 MODE_FORMATION(void)

Програма синтезу ШІМ-контролера:

`timescale 1 ns/ 10 ps
/*
	Модуль формирования общего сброса
*/
module REST_Global
( 
	input wire 	CLK_IN,	
	input wire	PLL_OK,
	// Описание выходных сигналов схемы
	output reg	n_RESET
);
	// объявление переменных
	reg [7:0]  ST_REST;
	//начальная установка всех регистров
	initial                                                
	begin                                                  
		n_RESET = 0;
		ST_REST = 0;		
	end
		// Счетчик задержки
	always @(posedge CLK_IN or negedge PLL_OK)
	begin
		if (!PLL_OK)
		begin
			ST_REST  <= 8'b0;
		end
		else if (!n_RESET)
		begin
			ST_REST  <= ST_REST;
		end		
		else
		begin
			ST_REST  <= ST_REST +1 ;
		end
	end
	always @(posedge CLK_IN or negedge PLL_OK)
	begin
		if (!PLL_OK)
		begin
			n_RESET <= 0;
		end
		else if (ST_REST > 224) 
		begin
			n_RESET <= 1;
		end
		else
		begin
			n_RESET <= 0;
		end
	end	
endmodule //REST_Global

Програма синтезу контролера АЦП:

module AD7687

(

//input wire BUSY,

input wire RESET,

input wire CLK,

input wire DATA_IN,//выходы АЦП

output reg CNV,//входа АЦП

output wire SCK,

output reg [4:0] ST,

output reg [15:0] SHIFT_REG_REC,

output reg [15:0]DATA_OUT_ADC

);

reg enable;

//reg [1:0] ST_1;

reg [2:0] state;

wire HOLD_CLK,HOLD_CLK2,HOLD_CLK3,HOLD_CLK1;

//ss mashine с состоянием S1,S2,S3,S4,S5,S6

parameter S0=3'b000, S1=3'b001, S2=3'b010, S3=3'b011, S4=3'b100, S5=3'b101, S6=3'b110;

//вводим Lcell , чтобы избавиться от гонок в SCK, который переключается по состоянию S5

LCELL HOLD_1CLK (.in(CLK), .out(HOLD_CLK));

LCELL HOLD_2CLK (.in(HOLD_CLK),.out(HOLD_CLK1));

LCELL HOLD_3CLK (.in(HOLD_CLK1), .out(HOLD_CLK2));

LCELL HOLD_4CLK (.in(HOLD_CLK2),.out(HOLD_CLK3));

wire wireCLK;

initial

begin

ST <= 0;//присваиваем начальные значения регистрам

//ST_1 <= 2'b0;

state<=3'b0;

enable<=0;

CNV<=0;

SHIFT_REG_REC<=0;

DATA_OUT_ADC<=0;

end

//описание счетчика ST для подсчета принятых SPI бит(16)

//счетчик обнуляется по !RESET

always @(posedge CLK or negedge RESET)

begin

if (!RESET)

ST<=1'b0;

else if (enable ==1'b0 || (state==S0))

ST<=1'b0;

else if (enable ==1'b1)

ST<=ST+1'b1;

end

assign  wireCLK = (state==S5) ? (~HOLD_CLK3) : 1'b1;

assign SCK = wireCLK;

//описание сдвигового регистра получателя

always@(negedge SCK)

begin

if(!RESET)

SHIFT_REG_REC<=0;

else if (state==S5)

begin

SHIFT_REG_REC[15:0]<= {SHIFT_REG_REC[14:0], DATA_IN};

//SHIFT_REG_REC[0]<=DATA_IN;

end

end

always@(posedge CLK)

begin

if (state==S6)

begin

DATA_OUT_ADC=SHIFT_REG_REC[15:0];//сохраняем померянное значение

end

end

//описание машины состояния устройства

always@(posedge CLK)

begin

if(!RESET)//исходное состояние -обнуляем счетчик и сдвиговый регистр приемника

state<=S0;

else

case(state)

S0:

state<=S1;

S1://если DATA_IN=1 переходим в состояние  S2, иначе возвращаемся в S0

begin

if(!DATA_IN)

state<=S0;

else

state<=S2;

end

S2:

state<=S3;

S3://если ложное срабатывание DATA_IN(0 после 1)- сидим в S3, иначе переход в S4

begin

if(!DATA_IN)

state<=S3;

else

state<=S4;

end

S4:

state<=S5;

S5:

begin

if(ST<15)

state<=S5;//выдача SCK, считывание D15..D0

else

state<=S6;//возврат в состояние  S0

end

S6:

begin

if (ST<30)

state<=S6;

else

state<=S0;

end

default: state<=S0;// значение по умолчанию

endcase

end

always@(posedge CLK) //разрешение на включение шифтового регистра

begin

if(state==S5 || state==S6)

enable<=1;

else

enable<=0;

end

//операции CNV в конечном автомате

always@(posedge CLK or negedge RESET)

begin

if(!RESET)

CNV<=0;

else if(state==S6)

CNV<=0;

else

CNV<=1;

end

endmodule

Додаток В.

XІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ЕЛЕКТРОНІКА-2018»

Белаш Б.О. МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СЕРВОДВИГАТЕЛЕМ ПО ПОЛОЖЕНИЮ

УДК 621.3

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СЕРВОДВИГАТЕЛЕМ ПО ПОЛОЖЕНИЮ

Б.О.Белаш

КПИ им. Игоря Сикорского, Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: bogdanbelash35@gmail.com

Рассмотрена структура и принцип работы модуля управления. Модуль используется для лабораторных исследований работы серводвигателя в разных режимах и положениях. Модуль должен принимать все входные аналоговые сигналы с двигателя – обрабатывать их и формировать управляющие сигналы. Возможность переключения режимов осуществляется оператором с помощью клавиатуры. Информация о состоянии работы двигателя, режимах работы отображается на экране индикатора.

The structure and operating principle of the control module are considered. The module is used for laboratory studies of servo motor operation in different modes and positions. The module must receive all input analog signals from the motor - process them and generate control signals. The ability to switch modes is performed by the operator using the keyboard. Information about the status of the engine, modes of operation is displayed on the indicator screen.

Ключевые слова: пульт, серводвигатель, FPGA, датчик, АЦП, ШИМ

Key words: remote controller, servomotor, FPGA, sensor, ADC, PWM

Вступление

Для корректной работы высокотехнологичных узлов и агрегатов каждому механизму требуется электронный блок управления. Для испытания конкретного серводвигателя необходимо разработать модуль, который должен обеспечивать измерение и контроль следующих величин в лабораторных условиях:

мгновенное и среднее значение тока, протекающего в обмотках двигателя, его форму.

угловое положения ротора двигателя.

угловую скорость ротора.

момент, развиваемый двигателем при вращении ротора с заданной скоростью.

пусковой момент двигателя.

переходные процессы разгона / торможения двигателя без инерционной массы и с ней.

форма и величина генерируемого обмотками двигателя напряжения при вращении с заданной скоростью.

Структура устройства

В состав модуля управления входит цифровой контроллер. Он реализован на FPGA с применением встроенного процессорного ядра Nios II. Дополнительно, к процессорному ядру подключаются необходимые для формирования управляющих сигналов контроллер АЦП и ШИМ контроллер. Эти устройства описаны на языке HDL и синтезируются в FPGA архитектуре. Кроме цифрового контроллера, в состав модуля входят драйвер датчика угла, АЦП, индикатор и кнопки управления (клавиатура). Сигналы управления с контроллеров АЦП и ШИМ передаются дифференциальными парами для повышения помехоустойчивости.

Модуль управления взаимодействует с серводвигателем по каналу RS-422.

Испытуемая конструкция состоит из серводвигателя, датчика угла, датчика крутящего момента. Базовым элементом системы измерения крутящего момента является датчик крутящего момента T20WN.

Структура модуля управления представлена на Рис. 1. Блок серводвигателя, модуль

Рис. 1 Структура модуля управления

Принцип работы устройства

Модуль предназначен для формирования управляющих сигналов для испытуемого двигателя, измерения углового положения ротора и тока двигателя.

В схеме измерения угла поворота ротора применяется датчик TS2640N691E125, расположенный непосредственно на оси испытуемого двигателя и микросхема преобразователя угол / код AD2S1210 в модуле управления. Измеренное значение угла поворота оси ротора двигателя поступает по параллельной 16-ти разрядной шине на цифровой контроллер. Это значение отображается на индикаторе и используется в алгоритме формирования управляющих сигналов на серводвигатель (при выборе соответствующего режима работы). Конструктивно, в двигателе применяется датчик тока, выходной сигнал которого поступает на схему измерения, представляющую собой 16-ти разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП).

Схема АЦП изображена на Рис. 2.

Для управления серводвигателем цифровой контроллер формирует и выдает следующие сигналы управления: PWM, DIR, DIS. PWM – это широтноимпульсный модулированный сигнал, управляющий скоростью вращения двигателя. DIR – сигнал выбора направления вращения. DIS – сигнал разрешения работы двигателя.

Функционально, модуль управления двигателем имитирует работу бортового контроллера платформы, замыкая обратную связь по положению от датчика угла поворота ротора в соответствии с заданным режимом работы. Информация о токе и угле положения двигателя выводится на индикатор модуля. Дополнительно, обеспечивается режим ограничения тока и угла поворота.

Рис. 2 Схема аналого-цифрового преобразователя

Схема индикации обеспечивает визуализацию заданного режима работы и значение следующих параметров:

максимально допустимого угла поворота ротора;

максимально допустимого значения величины тока двигателя;

номинального значения тока двигателя;

текущего значения угла поворота ротора;

текущего значения тока двигателя.

Алгоритм обработки сигналов обратной связи и формирования сигналов управления двигателем реализован на языке С.

Выводы

Целью данной работы было создание модуля управления серводвигателем по положению. В результате было спроектировано устройство, которое принимает и обрабатывает аналоговые сигналы с датчиков двигателя и формирует управляющие сигналы. Основным вычислительным элементом модуля является встроенный процессор Nios II, который обрабатывает только цифровые сигналы. Для обработки аналоговых сигналов в структуру модуля были добавлены драйвер датчика угла и АЦП. Таким образом, в зависимости от текущих значений угла поворота, центральный процессор формирует цифровые управляющие сигналы. ШИМ контроллер, получая эти сигналы, генерирует соответствующие управляющие аналоговые сигналы. Для повышения помехоустойчивости, было принято решение использовать для передачи выходных аналоговых сигналов дифференциальные пары. Проведенная работа и спроектированное устройство подтверждают оптимальность принятых схемотехнических и конструкторских решений, а также перспективность для дальнейших исследований.

Литература

- Гусев Н.В., Букреев В.Г. Системы цифрового управления многокоординатными следящими электроприводами: учебное пособие – Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2007. - 213с.

- Бабаков Н.А., Воронов А.А., Воронова А.А., Теория автоматического управления: Учебник для вузов по спец. «Автоматика и телемеханика». В 2 ч. Ч.1. Теория линейных систем автоматического управления. – М.: Высшая школа, 1986. – 367с.

- Бабаков Н.А., Воронов А.А., Воронова А.А., Теория автоматического управления: Учебник для вузов по спец. «Автоматика и телемеханика». В 2 ч. Ч.2. Теория нелинейных и специальных систем автоматического управления. – М.: Высшая школа, 1986. – 504с.

- Управление электродвигателями [электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.symmetron.ua/files/d_3_Motor-Control_ru.pdf

Рекомендовано к публикации: ст. преподаватель Антонюк А.И.

КПИ им. Игоря Сикорского, Факультет электроники, кафедра КЭВА, Киев, Украина

Додаток Г

IntelFPGA: Innovate FPGA 2018

Bogdan Belash. Motor control module by position. http://www.innovatefpga.com/cgi-bin/innovate/teams.pl?Id=EM087

Motor control module by position. This module is designed to control the DC motorby position. The field of application is high-precision electric drives. The task is to provide precise control and stopping of the engine at a given position of the motor rotor. The field of application is automotive (in particular electric vehicles), precise positioning systems.

The motor control circuit provides the PWM control signal (speed control of the signal), the signal that determines the direction of rotation of the DID. Additional signals used in the engine control process are the motor winding current, the power voltage, and the temperature of the motor windings.

The purpose of this work is the development of an engine control algorithm implemented on FPGAs in order to provide sufficient accuracy and speed of working out the given engine position.

Додаток Д.

ХVІI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ
«Наукові розробки молоді на сучасному етапі»

Білаш Б.О. - Способи керування серводвигуном

УДК 621.3

МЕТОДИ КЕРУВАННЯ СЕРВОДВИГУНАМИ.

Студ. Б.О. Білаш, гр. ДК-41

Науковий керівник ст. викладач Антонюк О.І

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Мета і завдання. Мета: дослідження методів керування  серводвигуном.  Серводвигун, в першу чергу, призначений не для відтворення корисної механічної роботи, а для відтворення заданого закону руху виконавчих органів механізму. Завдання: дослідити склад та особливості роботи серводвигуна та розробити пристрій, який буде керувати серводвигуном за сформованим в процесі аналізу алгоритмом.

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єкт: серводвигун, який обертається з певною швидкістю та напрямком завдяки величині струму в обмотках резольвера. Предмет: пристрій, який формує величину струму для керування серводвигуном за обраним методом.

Методи та засоби дослідження. За допомогою датчиків положення і моменту обертання, які знаходяться на роторі, визначається стан серводвигуна. За цими даними формуються відповідні керуючі сигнали, що повертаються до серводвигуна.

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Запропоновано використовувати FPGA технологію з застосуванням вбудованого процесору. Сигнали з датчиків положення і моменту обертання перетворюються у цифровий код за допомогою зовнішніх АЦП. Керуючі сигнали генеруються у FPGA у вигляді ШИМ-сигналів. Наукова новизна полягає в можливості швидко змінювати методи керування серводвигуном (без зміни апаратної частини) та застосування більш складних комбінованих методів керування.

Результати дослідження. В результаті розроблено універсальний модуль керування серводвигуном. Модуль приймає і обробляє аналогові сигнали з датчиків двигуна і формує відповідні керуючі сигнали. Основним обчислювальним елементом модуля є вбудований процесор Nios II, який обробляє тільки цифрові сигнали. Для обробки аналогових сигналів в структуру модуля були додані драйвер датчика кута і АЦП. Таким чином, в залежності від поточних значень кута повороту, центральний процесор формує цифрові сигнали. ШИМ контролер, отримуючи ці сигнали, генерує відповідні керуючі аналогові сигнали. Для підвищення завадостійкості, було прийнято рішення використовувати для передачі вихідних аналогових сигналів диференціальні пари. Проведена робота і спроектований пристрій підтверджують оптимальність прийнятих схемотехнічних і конструкторських рішень, а також перспективність для подальших досліджень.  Структурна схема модулю представлена на Рисунку 1.

Висновки. Розглянуто структуру та принцип роботи модуля управління. Модуль приймає всі вхідні аналогові сигнали з двигуна, обробляє їх і формує керуючі сигнали. Можливість перемикання режимів здійснюється оператором за допомогою клавіатури. Інформація про стан роботи двигуна, режимах роботи відображається на екрані індикатора.

Ключові слова. серводвигун, модуль, керуючі сигнали, FPGA, датчик

Рисунок 1. Структурна схема модулю.

ЛІТЕРАТУРА

- Гусев Н.В., Букреев В.Г. Системы цифрового управления многокоординатными следящими электроприводами: учебное пособие – Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2007. - 213с.

- Бабаков Н.А., Воронов А.А., Воронова А.А., Теория автоматического управления: Учебник для вузов по спец. «Автоматика и телемеханика». В 2 ч. Ч.1. Теория линейных систем автоматического управления. – М.: Высшая школа, 1986. – 367с.

- Бабаков Н.А., Воронов А.А., Воронова А.А., Теория автоматического управления: Учебник для вузов по спец. «Автоматика и телемеханика». В 2 ч. Ч.2. Теория нелинейных и специальных систем автоматического управления. – М.: Высшая школа, 1986. – 504с.

- Управление электродвигателями [електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.symmetron.ua/files/d_3_Motor-Control_ru.pdf